СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА

(РАЗРАБОТКА НА 2027 ГОД)

Обосновывающие материалы схемы Теплоснабжения

Том1

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 7	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	4

7.1	Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения	4

7.2	Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	7

7.3	Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период)	7

7.4	Обоснование предложений по строительству источников комбинированной выработки для обеспечения перспективных тепловых нагрузок в районах новой застройки, не имеющих источников покрытия спроса на тепловую энергию (мощность) или при отсутствии возможности присоединения новых потребителей от существующих источников тепловой энергии	7

7.5	Обоснование предложений по реконструкции и (или) модернизации, техническому перевооружению действующих источников комбинированной выработки для повышения надежности и эффективности их функционирования и обеспечения перспективных тепловых нагрузок	8

7.6	Предложения по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки с выработкой электрической энергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	8

7.7	Предложения по строительству котельных	8

7.8	Предложения по реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в ее состав зон действия существующих источников тепловой энергии	9

7.9	Предложения по реконструкции и (или) модернизации котельных для повышения надежности и эффективности их функционирования и обеспечения перспективных тепловых нагрузок	10

7.10	Предложения по переводу в пиковый режим работы котельных по отношению к источнику комбинированной выработки	11

7.11	Предложения по расширению зон действия действующих источников комбинированной выработки	11

7.12	Предложения по выводу в резерв и (или) выводу из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	11

7.13	Предложения по вводу новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	12

7.14	Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения Находкинского городского округа	13

7.15	Предложения для организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки городского округа малоэтажными жилыми зданиями	13

7.16	Предложения по организации теплоснабжения в производственных зонах, расположенных на территории поселения, городского округа, города федерального значения	14

7.17	Результаты определения радиуса эффективного теплоснабжения	14

7.18	Описание мероприятий на источниках тепловой энергии, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом	14

7.19	Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии в ретроспективный период, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии	15

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В качестве условий развития теплоснабжения Находкинского городского округа на рассматриваемый период принято:

- обеспечение теплом эксплуатируемых многоквартирных домов, жилых домов, общественных зданий, за счет действующих источников централизованного и индивидуального теплоснабжения;

- обеспечение теплом намечаемых к строительству многоквартирных домов и общественных зданий в существующих районах города, за счет имеющихся резервов тепловой мощности действующих источников централизованного теплоснабжения находящихся в пределах радиуса их эффективного теплоснабжения;

- обеспечение теплом намечаемых к строительству многоквартирных домов и общественных зданий в планируемых районах города, за счет строительства новых источников тепловой энергии;

- обеспечение теплом намечаемых к застройке жилых домов частной малоэтажной застройки из-за низкой плотности ее тепловой нагрузки и удаленности от зон централизованного теплоснабжения, за счет индивидуальных теплогенераторов;

- обеспечение теплом производственных и других зданий промышленных предприятий, за счет собственных централизованных источников тепловой энергии;

- обеспечение теплом за счет поквартирного отопления не предусматривать.

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии сформированы на основе анализа проблем существующего положения системы теплоснабжения Находкинского городского округа, прогноза спроса на тепловую энергию на период реализации схемы теплоснабжения, результатов моделирования перспективного развития системы теплоснабжения города в электронной модели системы теплоснабжения.

Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей к потребителям тепловой энергии, в том числе застройщиков к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Лица, заинтересованные в подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, обращаются в единую теплоснабжающую организацию для заключения договора на подключение (технологическое присоединение). Выбор объекта теплоснабжения, к которому планируется непосредственное подключение (технологическое присоединение), осуществляется исходя из того, что подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок производится к объектам теплоснабжения, принадлежащим на праве собственности и (или) ином законном основании теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в зоне эксплуатационной ответственности которых находятся планируемые к подключению теплопотребляющие установки, а также минимизации стоимости подключения (технологического присоединения) и стоимости тепловой энергии (мощности).

Единая теплоснабжающая организация по договору на подключение (технологическое присоединение) принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого подключения (технологического присоединения), в том числе мероприятий по урегулированию отношений с теплосетевыми организациями и (или) теплоснабжающими организациями, в случае, если подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок осуществляется непосредственно к принадлежащим этим организациям тепловым сетям и (или) источникам тепловой энергии. При этом мероприятия, необходимые для подключения (технологического присоединения), осуществляются соответствующей теплоснабжающей организацией или теплосетевой организацией.

По соглашению сторон, а также в случаях, определенных Правительством Российской Федерации, договор на подключение (технологическое присоединение) включает в себя обязательства сторон по заключению в последующем договора теплоснабжения с указанием существенных условий такого договора.

Отказ заявителю, в том числе застройщику, в подключении теплопотребляющих установок, находящихся в пределах 200 метров от устройств тепловой сети, к которой осуществляется (планируется) подключение не допускается в случаях если:

            - Техническая возможность подключения к системе централизованного теплоснабжения существует при одновременном наличии резерва пропускной способности тепловых сетей, обеспечивающих передачу необходимого объема тепловой энергии, теплоносителя, и резерва тепловой мощности источников тепловой энергии.

            - Техническая возможность подключения тепловой нагрузки в паре или горячей воде, параметры которой отличны от параметров системы централизованного теплоснабжения, существует при одновременном выполнении следующих условий:

- наличие резерва пропускной способности паровых или тепловых сетей до точки подключения заявителя, обеспечивающих передачу необходимого объема тепловой энергии определенных параметров, и резерва тепловой мощности источников тепловой энергии;

- отсутствие необходимости реконструкции на источниках тепловой энергии, связанной с подключением новой (увеличением ранее подключенной) тепловой нагрузки, связанной в том числе с необходимостью выполнения запрошенных заявителем параметров и требований к надежности теплоснабжения, по приему и (или) восполнению объемов возвращаемого теплоносителя;

- наличие технической целесообразности подключения нагрузки для технологических нужд заявителя.

В случаях наличия естественных (природных) препятствий и (или) линейных объектов, препятствующих строительству тепловых сетей, а также отсутствия технологических коридоров для организации подключения, в том числе отказа частных владельцев земельных участков в размещении объектов теплоснабжения, техническая возможность подключения отсутствует независимо от наличия резерва пропускной способности тепловых сетей и резерва мощности источника тепловой энергии.

Также техническая возможность подключения тепловой нагрузки в паре или горячей воде существует в случае, если мероприятия (за исключением мероприятий, осуществляемых за счет платы за подключение, установленной в индивидуальном порядке) по реконструкции тепловой сети и (или) источника тепловой энергии, предусмотренные утвержденной в установленном порядке инвестиционной программой регулируемой организации до даты подключения (технологического присоединения), указанной в заявке на подключение (технологическое присоединение), позволяют обеспечить техническую возможность подключения (технологического присоединения) в полном объеме.

Единая теплоснабжающая организация осуществляет выбор объекта теплоснабжения, принадлежащего на праве собственности и (или) на ином законном основании теплоснабжающей или теплосетевой организации, в зоне эксплуатационной ответственности которых находятся планируемые к подключению теплопотребляющие установки заявителя, к которому планируется непосредственное подключение, исходя из минимизации стоимости подключения и стоимости тепловой энергии (мощности).

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

  - значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

  - малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

  - отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

  - использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

В Находкинском городском округе нет генерирующего оборудования, отнесенного к объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме, в целях обеспечения надежного электроснабжения и теплоснабжения потребителей.

Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период)

В Находкинском городском округе нет генерирующего оборудования, отнесенного к объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме, в целях обеспечения надежного электроснабжения и теплоснабжения потребителей.

Обоснование предложений по строительству источников комбинированной выработки для обеспечения перспективных тепловых нагрузок в районах новой застройки, не имеющих источников покрытия спроса на тепловую энергию (мощность) или при отсутствии возможности присоединения новых потребителей от существующих источников тепловой энергии

Строительство источников комбинированной выработки на территории Находкинского городского округа не предусмотрены в Схеме и программе развития Единой энергетической системы России на 2022-2028 годы, утверждённой Приказом Министерства энергетики РФ от 28 февраля 2022 г. № 146 “Об утверждении схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2022 - 2028 годы”.

Основные цели и задачи Схемы и программы развития Единой энергетической системы России (далее - ЕЭС России) на 2022-2028 годы (далее - схема и программа ЕЭС России) - развитие сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей, обеспечение удовлетворения долгосрочного и среднесрочного спроса на электрическую энергию и мощность, формирование стабильных и благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство объектов электроэнергетики.

Обоснование предложений по реконструкции и (или) модернизации, техническому перевооружению действующих источников комбинированной выработки для повышения надежности и эффективности их функционирования и обеспечения перспективных тепловых нагрузок

В Находкинском городском округе источники комбинированной выработки отсутствуют

Предложения по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки с выработкой электрической энергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Предложений по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки с выработкой электрической энергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок не поступало.

Предложения по строительству котельных

Строительство котельных это затратное мероприятие, целесообразность которого определена снижением затрат на обслуживание и ремонт,  снижением себестоимости вырабатываемой тепловой энергии, повышением надежности работы.

Предложения Схемы по строительству котельных:

- Строительство новой газовой котельной №1.8 в границах участка по адресу ул. Парковая д.7, переключение на котельную потребителей, присоединенных к ЦТП 1.8 и к котельной №1.4; вывод из эксплуатации паропровода от котельной №1.3 до ЦТП 1.8 и котельной №1.4;

- Строительство новой газовой котельной №2.7 в границах участка в районе ул. Зои Космодемьянской, переключение на котельную потребителей, присоединенных к котельной №2.8;

- Строительство газовой котельной в существующих границах участка котельной №3.4, на построенную котельную переключается тепловая сеть от котельной №3.4 и частично от котельной №3.5; котельная №3.3 после переключения не используется в целях выработки тепловой энергии для отопления зданий жилого и социального назначения;

- Строительство новой котельной № 4.1 работающей на газовом топливе взамен существующей угольной

- Строительство новой котельной № 4.17 работающей на газовом топливе взамен существующей угольной

- Строительство газовой котельной взамен существующей угольной №5.1 п. Врангель строительство котельной работающей на газовом топливе взамен угольной котельной №5.4 п. Врангель.

- Строительство новой котельной в месте расположения ЦТП 6.1 ул. Гайдамакская, 14, котельная №6.2.1 п. Южноморской

- Строительство новой котельной в месте расположения ЦТП 6.2.2 (от котельной 6.2) ул. Набережная 8

- Строительство газовой котельной, переподключение объектов отапливаемых котельной АО «НМТП»

- Установка блочно модульной котельной 3.8 для обеспечения жилого комплекса «Три Богатыря» ориентир - Дзержинского 18

- Установка блочно модульной котельной 3.7 для обеспечения поликлиники КГБУЗ "Находкинская ГБ" Тисовая 20

- Установка блочно модульной котельной для обеспечения объекта «Лагерь Приморский»

Предложения по реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в ее состав зон действия существующих источников тепловой энергии

Предложения по реконструкции и (или) модернизации котельных Находкинского городского округа с увеличением зоны их действия путем включения в ее состав зон действия существующих источников тепловой энергии:

- Реконструкция котельной №1.3 в существующих границах участка, при этом котельная переводится на сжигание трубопроводного газа, запланировано отключение части нагрузки (ЦТП 1.8), на котельную №1.3 переключается тепловая сеть от котельной №1.6;

- Котельная 3.3 - на первом этапе: реконструкция котельной №3.3 с целью переподключения части мощности №3.4. второй этап – строительство газовой котельной в существующих границах участка котельной №3.4, на построенную котельную переключается тепловая сеть от котельной №3.4 и частично от котельной №3.5; котельная №3.3 после переключения не используется в целях выработки тепловой энергии для отопления зданий жилого и социального назначения;

- Реконструкция котельной №4.13 в существующих границах участка, при этом ко- тельная переводится на сжигание трубопроводного газа, на котельную №4.13 переключается часть теплосети от котельной №3.5 – район «Озерный бульвар»; котельная №3.5 после переключения не используется в целях отопления зданий жилого и социального назначения.

- Реконструкция котельной №2.1 в существующих границах участка, переподключение мощности котельной №2.2, при этом котельная переводится на сжигание трубопроводного газа

Предложения по реконструкции и (или) модернизации котельных для повышения надежности и эффективности их функционирования и обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Надёжностью котельной называется способность системы в нормальных эксплуатационных условиях производить и распределять между своими потребителями теплоноситель. Основным критерием надёжности является безотказность работы всей котельной в целом и каждого его элемента в частности.

В соответствии с положениями 1.11 и 1.12 СНиПа II-35-76 «Котельные установки», потребители тепла по надёжности обеспечения теплоснабжением делятся на две основные категории:

Первая, для которой отключение или перебои в подаче тепла могут угрожать жизни или наносить существенный вред народному хозяйству. К ней относятся, например, больницы, а также производства, на которых в связи с перебоями может возникнуть брак.

Вторая, к которой относятся все остальные теплопотребители.

Надёжность котельных совершенствуется и повышается путём модификации отдельных её элементов или через резервирование.

При модернизации котельных, переводе на сжигание топлива «природный газ», будет установлено оборудование улучшенной модификации и будет обеспечено резервирование мощностей.

Предложения по реконструкции и (или) модернизации котельных Находкинского городского округа для повышения надежности и эффективности их функционирования и обеспечения перспективных тепловых нагрузок:

- Реконструкция котельной №1.1 в существующих границах участка, при этом котельная переводится на сжигание трубопроводного газа

- Реконструкция котельной №1.5 в существующих границах участка, при этом котельная переводится на сжигание трубопроводного газа

- Реконструкция котельной №2.3 в существующих границах участка, при этом котельная переводится на сжигание трубопроводного газа

- Реконструкция котельной №3.1 в существующих границах участка, при этом котельная переводится на сжигание трубопроводного газа

- Реконструкция котельной №4.8 в существующих границах участка, при этом котельная переводится на сжигание трубопроводного газа

- Реконструкция котельной №4.18 в существующих границах участка, при этом котельная переводится на сжигание трубопроводного газа

- Реконструкция котельной №5.2 в существующих границах участка, при этом котельная переводится на сжигание трубопроводного газа)

- Реконструкция котельной №6.6 в существующих границах участка, при этом котельная переводится на сжигание трубопроводного газа

Предложения по переводу в пиковый режим работы котельных по отношению к источнику комбинированной выработки

Предложения по переводу в пиковый режим работы котельных по отношению к источнику комбинированной выработки не разрабатывались в виду того, что использование «высокого» температурного графика на локальных котельных является экономически неоправданным ввиду высокой стоимости оборудования. Типичными графиками для районных котельных являются графики 95/70 °С и ниже. Системы, рассчитанные на такие температурные графики, являются локальными, поскольку низкий температурный график обуславливает большие расходы теплоносителя и не оправдан экономически для дальнего транспорта тепловой энергии.

Предложения по расширению зон действия действующих источников комбинированной выработки

В Находкинском городском округе источники комбинированной выработки отсутствуют.

Предложения по выводу в резерв и (или) выводу из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

            - Вывод из эксплуатации Котельной 1.4, ул. Тимирязева, 26а.

Реконструкция/модернизация мазутной котельной №1.4 с целью перевода на топливо «Природный газ», а также с целью увеличения мощности для обеспечения тепловой энергией объектов запланированных к строительству в существующем архитектурно-планировочном решении не представляется возможным, объем здания не позволяет размещение дополнительного оборудования, расширение строительного объема не возможно, так как котельная расположена непосредственной близости к жилому многоквартирному дому.

Схемой предусмотрено переключение присоединенной нагрузки источника на новой газовой котельной №1.8 в границах участка по адресу ул. Парковая д.7, переключение на котельную потребителей, присоединенных к ЦТП №1.8 и к котельной №1.4; вывод из эксплуатации паропровода от котельной №1.3 до ЦТП №1.8 и котельной №1.4;

            - Консервация котельной №3.3 ул. Школьная, 24.

Котельная №3.3 - на первом этапе: реконструкция котельной №3.3 с целью переподключения части мощности №3.4. второй этап – строительство газовой котельной в существующих границах участка котельной №3.4, на построенную котельную переключается тепловая сеть от котельной №3.4 и частично от котельной №3.5; котельная №3.3 после переключения не используется в целях выработки тепловой энергии для отопления зданий жилого и социального назначения;

3.	Вывод из эксплуатации котельной №4.1 ул. Сидоренко, 11.

Схемой предложено строительство новой котельной №4.1 работающей на газовом топливе взамен существующей угольной

4.	Вывод из эксплуатации котельной №4.17 ул. Станционная, 1

Схемой предложено строительство новой котельной №4.17 работающей на газовом топливе взамен существующей угольной

5.	Вывод из эксплуатации котельной №5.1 ул. Первостроителей, 2б, п. Врангель

Схемой предложено строительство газовой котельной взамен существующей угольной №5.1

6.	Вывод из эксплуатации котельной №5.4 ул. Железнодорожников, 4 п. Врангель

Схемой предложено строительство котельной работающей на газовом топливе взамен угольной котельной №5.4 п. Врангель.

7.	Вывод из эксплуатации котельной 6.1, ул. Центральная, 9Ж, п. Южно-Морской (Южморрыбфлот).

Схемой предложено строительство новой котельной в месте расположения ЦТП №6.1 ул. Гайдамакская, 14 Котельная №6.2.1 п. Южно-Морской.

8. 	Вывод из эксплуатации котельной №6.2.

Схемой предложено строительство новой котельной в месте расположения ЦТП №6.2.2 (от котельной №6.2) ул. Набережная, 8

Предложения по вводу новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

В Находкинском городском округе в рассматриваемом периоде 2026-2041 гг. ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не планируется.

Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения Находкинского городского округа

Предусмотренные перспективные балансы производства и потребления тепловой мощности котельных г. Находка отражают прогнозные объёмы тепловой энергии, вырабатываемой на источниках, и перспективную тепловую нагрузку потребителей.

При расчете балансов по каждой из систем теплоснабжения выполнено следующее:

- определены перспективные тепловых нагрузок в существующих зонах действия источников тепловой энергии

- Составлен баланс существующей установленной, располагаемой тепловой мощности нетто и перспективной тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников за каждый год прогнозируемого периода.

- Определен дефицит (резерв) установленной тепловой мощности нетто на конец прогнозируемого периода.

- Смоделированы присоединения тепловой нагрузки к тепловым сетям в зонах действия источников с перспективной тепловой нагрузкой.

- Произведен расчёт гидравлического режима передачи тепловой энергии по всем смоделированным путям подключения перспективной тепловой нагрузки (по всем потребителям).

Предложения для организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки городского округа малоэтажными жилыми зданиями

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей.

- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч)

- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе

Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуальной и малоэтажной застройки. Основанием для принятия такого решения является удаленность планируемых районов застройки указанных типов от существующих сетей систем централизованного теплоснабжения и низкая плотность тепловой нагрузки в этих зонах, что приводит к необходимости строительства тепловых сетей малых диаметров, но большой протяженности, приводит к существенному увеличению затрат и снижению эффективности централизованного теплоснабжения.

В настоящее время на рынке представлено значительное количество источников индивидуального теплоснабжения, работающих на различных видах топлива.

Предложения по организации теплоснабжения в производственных зонах, расположенных на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Информации о необходимости организации теплоснабжения в производственных зонах, расположенных на территории Находкинского городского округа в период разработки схемы теплоснабжения не поступало.

Результаты определения радиуса эффективного теплоснабжения

Согласно перечня выданных технических условий, Генеральным планом, запланированные к застройке здания расположены в зонах действия существующих источников, присоединение которых не  приведет к увеличению  удельных затрат на производство, транспорт и реализацию тепла. Теплоснабжение зданий вне зон действия существующих источников предусмотрено от новых, вновь построенных или планируемых к строительству котельных.

Описание мероприятий на источниках тепловой энергии, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом

На стадии разработки проектной или рабочей документации на строительство источников тепловой энергии выбор, расчет и разработку теплогидравлической схемы следует проводить с учетом достижения максимальной энергетической эффективности источника тепла и системы теплоснабжения. Необходимо предусмотреть резервирование мощностей для обеспечения достаточного количества тепловой энергии потребителю в случае чрезвычайно ситуации (ЧС), а также резервирование систем водоснабжения и электроснабжения объекта, в зависимости от группы потребителей и категории надежности электроснабжения источника.

При проектировании необходимо разработать технико-экономическое обоснование для необходимости выбора одного из возможных вариантов внедрения нового технологического решения, нового оборудования, нового процесса. Технико-экономическое обоснование выполняется с целью определения всех возможных направлений по модернизации, реконструкции, строительству объекта и выбора экономически эффективного и технически грамотного варианта.

В результате технико-экономического обоснования определяется:

•	оптимальность проекта;

• 	состав основного и дополнительного оборудования;

• 	необходимый для реализации проекта объем первоначальных инвестиций;

•	окупаемость энергоисточника.

При проектировании разработка технических и технологических решений должна осуществляться с целью обеспечения:

- надежности и безопасности работы оборудования и котельной в целом;

- использования типовых схемных решений;

- безопасности эксплуатации и ремонта;

- соблюдения санитарно-бытовых условий труда для всех категорий персонала;

- экономической и экологической эффективности производства.

На стадии разработки проектной или рабочей документации на строительство источника тепловой энергии должен быть оформлен в виде отдельного тома раздел "Охрана окружающей среды" со следующими подразделами:

- охрана окружающего воздуха от загрязнения;

- охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения;

- контроль за промышленными отходами;

- защита от вредного воздействия физических факторов.

Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии в ретроспективный период, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии

Согласно Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения (утв. ПП РФ от 22.02.2012 г. № 154), в Мастер-план должен содержать описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной схеме теплоснабжения) с учетом предложений заинтересованных сторон. При разработке данной работы, предложений об изменении сценарных условий, мероприятий по строительству, реконструкции/модернизации источников и тепловых сетей отличных от базовой утвержденной версии, возможных источников их финансирования не поступало.

В связи с вышесказанным в разрабатываемой Схеме теплоснабжения муниципального образования Находкинского городского округа на период до 2041 года (разработка на 2027 год) рассматриваются мероприятия сценария признанного приоритетным в базовой версии утвержденной Постановлением Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Находкинского городского округа до 2041 года (разработка на 2026 год).

Для обеспечения тепловой энергией строящихся объектов мероприятия базовой схемы схемы дополнены:

- Установка блочно-модульной котельной для обеспечения поликлиники КГБУЗ "Находкинская ГБ" Тисовая 20

- Установка блочно модульной котельной для обеспечения объекта «Лагерь Приморский»

Установка вышеуказанных блочно-модульных котельных и техническое присоединение объектов будет осуществятся за счет платы за тех. присоединение.

В связи с тем, что сроки строительства распределительных сетей газопровода, сроки модернизации, перевод котельных на сжигание топлива природный газ, сроки строительства новых газовых котельных указанные в утвержденной схеме Газоснабжения уже истекли, выполнение вышеуказанных мероприятий сдвинуты на три года.