# Документация по планировке территории объекта энергетики регионального значения по титулу: «Строительство ПС 110/6 Советская (2х6,3 МВА) и двух ЛЭП 110 кВ от ЛЭП 110 кВ «Находка – Учебная № 1» и «Находка – Учебная

# № 2» ориентировочной протяженностью 0,9 км каждая»

# Положение о размещении линейных объектов

- Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Наименование объекта, планируемого для размещения «Строительство ПС 110/6 Советская (2х6,3 МВА) и двух ЛЭП 110 кВ от ЛЭП 110 кВ «Находка – Учебная № 1» и «Находка – Учебная № 2» ориентировочной протяженностью 0,9 км каждая» (далее — Объект). Наименование Объекта принято в соответствии с инвестиционной программой АО «ДРСК» на 2025-2030 годы, утвержденную приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 28.11.2025 № 6@ «Строительство ПС 110/6 кВ Советская мощностью 12,6 МВА, строительство 2-х КЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Находка-Учебная № 1, 2 общей длиной 1,8 км, строительство 4-х КЛ 6 кВ общей длиной 6 км, установка 5-и ТП 6/0,4 кВ общей мощностью 4 МВА, строительство    КЛ 0,4 кВ длиной 14,4 км для заявителя УКС МКУ».

Основные характеристики Объекта: КВЛ 110 кВ Находка – Учебная I цепь с отпайкой на ПС Советская, КВЛ 110 кВ Находка – Учебная II цепь с отпайкой на ПС Советская.

| Напряжение | 110 кВ |
| --- | --- |
| Количество цепей | двухцепная |
| Тип прокладки | кабельно-воздушное исполнение |
| Протяженность, м. Ответвительная КЛ 110 кВ Находка - Учебная № 1 на ПС Советская; | 460 |
| Ответвительной КЛ 110 кВ Находка - Учебная № 2 на ПС Советская; | 480 |
| Пропускная способность |  |
| Назначение объекта | организация электроснабжения |

В состав Объекта включен объект капитального строительства — подстанция 110 кВ Советская (ПС 110 кВ Советская).

| Номинальная мощность подстанции | 2х6,3 МВА |
| --- | --- |
| - силовой трансформатор Т-1 | 6,3 |
| - силовой трансформатор Т-2 | 6,3 |
| Этажность | 1 |
| Назначение объекта | организация электроснабжения |

В границах зоны проектирования на земельном участке с кадастровым номером 25:31:010211:431 выявлено наличие действующих кабельных линий электропередачи 6 кВ (фидеры № 3, 15, 18, 23), находящихся в эксплуатации ООО «Дальневосточная энергосетевая компания» (ООО «ДЭСК»). В связи с тем, что существующие трассы проходят непосредственно через пятно застройки фундаментов силовых трансформаторов и зданий ЗРУ/ОПУ проектируемой ПС 110 кВ «Советская», настоящим проектом предусмотрено изменение их местоположения (вынос).

Переустройство кабельных линий 6 кВ осуществляется в строгом соответствии с Техническими условиями ООО «ДЭСК» № 8545 от 06.10.2025. Новая трасса запроектирована в виде технологического коридора, который огибает площадку подстанции с юго-западной стороны. Данное решение обеспечивает беспрепятственный доступ сетевой организации к обслуживанию своих объектов без захода на охраняемую территорию ПС 110 кВ.

Проектные решения по выносу сетей обеспечивают сохранение исходного целевого назначения земель: линии остаются в границах исходного участка с кадастровым номером 25:31:010211:431, но за пределами зоны застройки основного объекта. Выполнение работ по переустройству не влечет за собой смену правообладателя, объекты остаются в имущественной и эксплуатационной ответственности собственника.

- Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

В административном отношении зона планируемого размещения линейного объекта «Строительство ПС 110/6 Советская (2х6,3 МВА) и двух ЛЭП 110 кВ от ЛЭП 110 кВ «Находка – Учебная № 1» и «Находка – Учебная № 2» ориентировочной протяженностью 0,9 км каждая» устанавливается на территории г. Находки Находкинского городского округа Приморского края, в границах кадастровых кварталов: 25:31:010211, 25:31:000000, 25:00:000000.

- Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов.

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта «Строительство ПС 110/6 Советская (2х6,3 МВА) и двух ЛЭП 110 кВ от ЛЭП 110 кВ «Находка – Учебная №1» и «Находка – Учебная №2» ориентировочной протяженностью 0,9 км каждая» приведен в таблице 1.

Система координат МСК-25, зона 2.

Проектом планировки территории для размещения Объекта «Строительство ПС 110/6 Советская (2х6,3 МВА) и двух ответвительных КЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Находка – Учебная № 1» и «Находка – Учебная № 2» предусматривается изменение местоположения существующих линейных объектов электросетевого хозяйства — кабельных линий КЛ 6 кВ ООО «ДЭСК» (фидеры № 3, 15, 18, 23), попадающих в зону застройки проектируемой подстанции.

Границы зон планируемого размещения объектов, подлежащих реконструкции (переносу), определены в соответствии с техническими условиями ООО «ДЭСК» № 8545 от 06.10.2025 и требованиями ПУЭ-7. Новые трассы указанных линий проходят в границах устанавливаемых публичных сервитутов С1 и С2.

Таблица 1

| Номер точки | Координаты |  | Дир.углы | Меры линий, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Y |  |  |
| 1 | 326902.71 | 2230013.03 | 10.14 | 173° 1' 36" |
| 2 | 326892.64 | 2230014.26 | 4.73 | 83° 1' 31" |
| 3 | 326893.22 | 2230018.96 | 2.8 | 172° 57' 17" |
| 4 | 326890.44 | 2230019.31 | 0.5 | 174° 13' 36" |
| 5 | 326889.94 | 2230019.36 | 0.5 | 84° 13' 36" |
| 6 | 326889.99 | 2230019.85 | 8.5 | 82° 57' 17" |
| 7 | 326891.03 | 2230028.29 | 0.5 | 84° 13' 36" |
| 8 | 326891.08 | 2230028.79 | 0.5 | 354° 13' 36" |
| 9 | 326891.58 | 2230028.74 | 2.81 | 352° 57' 17" |
| 10 | 326894.37 | 2230028.39 | 4.73 | 83° 2' 11" |
| 11 | 326894.95 | 2230033.09 | 10.14 | 353° 1' 35" |
| 12 | 326905.01 | 2230031.85 | 7.42 | 263° 2' 35" |
| 13 | 326904.11 | 2230024.49 | 12.87 | 356° 0' 40" |
| 14 | 326916.95 | 2230023.59 | 115.09 | 85° 56' 54" |
| 15 | 326925.08 | 2230138.4 | 57.32 | 111° 57' 26" |
| 16 | 326903.65 | 2230191.56 | 89.53 | 125° 4' 21" |
| 17 | 326852.2 | 2230264.83 | 11.52 | 173° 18' 15" |
| 18 | 326840.76 | 2230266.18 | 42.68 | 263° 8' 56" |
| 19 | 326835.67 | 2230223.8 | 53.15 | 173° 13' 35" |
| 20 | 326782.89 | 2230230.07 | 6.17 | 83° 13' 54" |
| 21 | 326783.62 | 2230236.19 | 5.86 | 173° 14' 58" |
| 22 | 326777.8 | 2230236.88 | 45.57 | 82° 47' 46" |
| 23 | 326783.52 | 2230282.09 | 17.92 | 353° 1' 22" |
| 24 | 326801.31 | 2230279.92 | 9.61 | 353° 4' 2" |
| 25 | 326810.85 | 2230278.76 | 19.22 | 352° 51' 23" |
| 26 | 326829.92 | 2230276.37 | 11.8 | 353° 17' 4" |
| 27 | 326841.64 | 2230274.99 | 6.2 | 303° 21' 25" |
| 28 | 326845.05 | 2230269.81 | 5.68 | 356° 52' 14" |
| 29 | 326850.72 | 2230269.5 | 1.59 | 268° 49' 51" |
| 30 | 326850.68 | 2230267.91 | 3.16 | 353° 18' 15" |
| 31 | 326853.82 | 2230267.54 | 91.27 | 305° 4' 21" |
| 32 | 326906.27 | 2230192.84 | 58.53 | 291° 46' 8" |
| 33 | 326927.97 | 2230138.49 | 118.26 | 265° 56' 54" |
| 34 | 326919.62 | 2230020.52 | 15.89 | 176° 0' 10" |
| 35 | 326903.76 | 2230021.63 | 8.66 | 263° 0' 34" |
| 1 | 326902.71 | 2230013.03 | 10.14 | 173° 1' 36" |

- Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

  - Информация о расположении Объекта на территориях исторических поселений

В соответствии с требованиями статьи 59 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», при подготовке документации по планировке территории проведен анализ на предмет нахождения Объекта в границах исторических поселений.

Территория, предназначенная для размещения объекта регионального значения «Строительство ПС 110/6 Советская (2х6,3 МВА) и двух ЛЭП 110 кВ от ЛЭП 110 кВ «Находка – Учебная №1» и «Находка – Учебная №2», не относится к историческим поселениям федерального или регионального значения [Приказ № 839]. Согласно

Перечню исторических поселений федерального значения, утвержденному Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 04.04.2023 № 839, город Находка Приморского края в указанный перечень не включен.

По сведениям Инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края, в районе улиц Пограничная и Вавилова отсутствуют границы исторических поселений регионального значения.

В связи с этим проектные решения по строительству ПС 110/6 кВ «Советская» и ответвительных КЛ 110 кВ не подлежат согласованию с органами охраны объектов культурного наследия в части внешнего облика, а к архитектурным решениям Объекта (модульные блоки ЗРУ 6 кВ, ОПУ, ОРУ) не предъявляются требования по обеспечению композиционного единства с исторической застройкой.

  - Предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции

В соответствии с требованиями части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

Учитывая технические характеристики Объекта (трансформаторная подстанция и кабельно-воздушные линии 110 кВ), предельные параметры разрешенного строительства (высотность, этажность, процент застройки), установленные правилами землепользования и застройки Находкинского городского округа для капитальных зданий гражданского назначения, в данном случае не устанавливаются. Основные параметры застройки определяются исключительно технологическими потребностями сетевого хозяйства и нормами промышленной безопасности.

  - Планировочные и технические параметры размещения Объекта

В соответствии с требованиями части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

Граница зоны планируемого размещения (ЗПР) Объекта сформирована с учетом технологических габаритов оборудования и требований Постановления Правительства РФ от 24.02.200 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (далее - ПП РФ № 160).

- Общая площадь зоны планируемого размещения (ЗПР): составляет 4086,12 кв. м. Данная территория включает в себя площадку ПС 110/6 кВ и технологические коридоры прокладки ответвительных КЛ 110 кВ. В границах ЗПР расположены существующие объекты электросетевого хозяйства — кабельные линии КЛ 6 кВ ООО «ДЭСК». Согласно ТУ № 8545 от 06.10.2025, для реализации проекта строительства ПС «Советская» предусмотрено освобождение территории от указанных инженерных коммуникаций (фидеры № 3, 15, 18, 23) путем их выноса за границы устанавливаемого публичного сервитута.

2. Охранные зоны (согласно ПП РФ № 160):

- для воздушных участков ЛЭП 110 кВ и ПС 110/6 кВ — установлены на расстоянии 20 метров от проекции крайних проводов и от периметра ограждения подстанции;

- для подземных кабельных линий 110 кВ — установлены на расстоянии 1 метр от крайних кабелей в каждую сторону. Общая ширина кабельного коридора в границах ЗПР составляет 2,88 м, что обосновано параллельной прокладкой трех кабелей 110 кВ в одной трассе.

3. Глубина заложения и конструктив: прокладка кабельных линий 110 кВ предусматривается в железобетонных лотках на глубине не менее 1,5 м от проектной отметки земли в соответствии с требованиями ПУЭ-7.

4. Инженерная защита в особых условиях: проектные решения учитывают нахождение части Объекта в зоне умеренного подтопления озера Солёное (ЗОУИТ 25:31-6.374) с глубиной залегания грунтовых вод от 0,3 до 2,0 м. Проектом предусмотрена инженерная защита оборудования и фундаментов от агрессивного воздействия грунтовых вод и морозного пучения.

Параметры элементов конструкций (фундаментов ПС, заменяемой опоры № 2 типа У110-2+5) уточняются на стадии разработки рабочей документации, но строго ограничены рамками ЗПР, установленными настоящим проектом планировки.

- Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых ОКС (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Все пересечения с существующими и планируемыми ОКС, а также мероприятия по их защите выполняются в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ), а также требованиями технических условий (ТУ) владельцев пересекаемых объектов.

В границах зоны планируемого размещения Объекта (площадью 4086,12 кв. м) выявлено 9 пересечений (сближений) с существующими инженерными сетями и объектами транспортной инфраструктуры. Информация о мероприятиях по их защите представлена в таблице 2.

  - Обеспечение условий для переустройства (выноса) существующих сетей 6 кВ ООО «ДЭСК» из зоны планируемого размещения Объекта

В границах зоны планируемого размещения (ЗПР) ПС 110/6 кВ «Советская» и ответвительных кабельных линий (КЛ) 110 кВ расположены существующие объекты электросетевого хозяйства — кабельные линии КЛ 6 кВ, находящиеся в эксплуатации ООО «ДЭСК». Согласно ТУ № 8545 от 06.10.2025, для реализации основного проекта строительства ПС «Советская» требуется освобождение территории от указанных инженерных коммуникаций (фидеры № 3, 15, 18, 23), попадающих в пятно застройки.

Настоящей документацией по планировке территории существующие линии     6 кВ отображены в их фактическом положении на момент проектирования. Однако, в целях обеспечения беспрепятственного строительства и последующей эксплуатации объектов напряжением 110 кВ, предусмотрен их вынос за границы пятна застройки зданий и сооружений подстанции. Новая трасса КЛ 6 кВ будет проходить параллельно границе устанавливаемых публичных сервитутов С1 и С2 Объекта 110 кВ, не создавая взаимных технологических помех и обеспечивая нормативные расстояния сближения согласно ПУЭ-7.

Работы по переустройству указанных сетей 6 кВ выделены в отдельный технологический этап и выполняются в строгом соответствии с проектной документацией 25-700-ПЭС-001-2025-ТКР2.

Данное решение позволяет синхронизировать инвестиционные процессы АО «ДРСК» и ООО «ДЭСК», исключая наложение зон обслуживания различных сетевых организаций в границах одного сервитута.

Таблица 2

| № | ПК (ориентир) | Наименование объекта | Кадастровый номер | Описание мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1+27 | Кабельная линия 6 кВ (протяженность 2,7 км) | 25:31:000000:8216 | Переустройство (вынос) по ТУ № 8545 от 06.10.2025. Высотная отметка: 15,70 |
| 2 | 1+77 | КЛ-6 кВ Ф-1 ПС «Находка» (протяженность 868 м) | 25:31:010211:13864 | Вынос из зоны строительства. Совместное использование коридора вне пятна застройки ПС |
| 3 | 2+50 | Магистральный водовод Ø500 мм (1-е пересечение) | - | Расстояние по вертикали в свету — не менее 0,5 м. Отметка пересечения: 12,50 |
| 4 | 2+64 | КВЛ 220 кВ «Лозовая–Находка» | 25:00:000000:31807 | Выполнение ТУ № М3/27965. Прокладка в трубах ПНД. Отметка пересечения: 13,25 |
| 5 | 2+64 | КВЛ 220 кВ «Находка–Широкая» | 25:31:000000:8042 | Выполнение ТУ № М3/27965. Высотная отметка: 13,25 |
| 6 | 3+22 | Сооружение электроэнергетики (протяженность 16,5 км) | 25:31:000000:8447 | Обеспечение нормативных расстояний по ПУЭ-7. Соблюдение прав частной собственности |
| 7 | 3+49 | ЛЭП 110 кВ «Находка–Широкая» | 25:31:000000:8444 | Соблюдение вертикальных габаритов «провод–провод». Высотная отметка: 12,55 |
| 8 | 3+69 | Планируемая КЛ 110 кВ (Объект реконструкции ВЛ Находка – Волчанец – С55) | - | Учет проектных решений смежного проекта (2025 г.). Координация полос отвода |
| 9 | 3+78 | Магистральный водовод Ø500 мм (2-е пересечение) | - | Прокладка в защитном футляре. Выполнение ТУ № 2495. Отметка пересечения: 13,30 |

В таблице 3 представлена информация о необходимости осуществления мероприятий по защите существующих сохраняемых автомобильных дорог.

Таблица 3

| № | ПК | Наименование | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | Планируемая магистральная улица районного значения — ул. Советская | Восстановление дорожного полотна и элементов благоустройства в границах «красных линий». Прокладка КЛ без пересечения проезжей части (по рекомендации администрации НГО). |
| 2 | - | Улично-дорожная сеть в районе ул. Вавилова | Защита кабеля КЛ 110 кВ железобетонными плитами в местах проезда тяжелой техники (до 30 т). |

В таблице 4 представлена информация о необходимости осуществления мероприятий по защите объектов капитального строительства, планируемых
к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории.

Таблица 4

| № | ПК (ориентир) | Наименование планируемого объекта | Наименование организации (согласующая сторона) | Описание мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | Магистральная улица районного значения — ул. Советская (в соответствии с красными линиями ДПТ) | Администрация Находкинского городского округа | Размещение трассы КВЛ 110 кВ в проектных «красных линиях» (согласно техническим рекомендациям). Восстановление дорожного полотна в случае сближения с УДС. |
| 2 | (район участков :13105, :6892) | Планируемая кабельная линия КЛ 220 кВ | ПАО «Россети» (МЭС Востока) | Согласование взаимного расположения трасс. Соблюдение нормативных расстояний по горизонтали и вертикали для исключения взаимного влияния сетей 110 и 220 кВ. |
| 3 | (пересечение с границей стороннего проекта планировки) | Планируемая КЛ 110 кВ (объект «Реконструкция ВЛ 110 кВ Находка - Волчанец - С55») | АО «ДРСК» (Приморские электрические сети) | Учет проектных решений АО «Ленгидропроект» (2023 г.) в части границ полос отвода. Обеспечение нормативных расстояний между кабельными линиями двух разных проектов при их параллельном следовании. |

- Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

В соответствии с требованиями законодательства в области охраны объектов культурного наследия (ОКН), в рамках подготовки документации был проведен анализ территории размещения Объекта «Строительство ПС 110/6 Советская (2х6,3 МВА) и двух ЛЭП 110 кВ».

Согласно архивным данным и сведениям, полученным от уполномоченных органов исполнительной власти Приморского края, на земельных участках, попадающих в зону планируемого размещения (включая участки 25:31:010211:431, 25:31:010211:13003 и смежные территории), объекты, обладающие признаками ОКН, выявленные объекты культурного наследия, а также объекты, включенные в единый государственный реестр ОКН народов РФ, отсутствуют.

Территория проектирования располагается вне утвержденных границ защитных зон и зон охраны объектов культурного наследия. Режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность в целях обеспечения сохранности ОКН, для данной территории не установлен.

Вывод: Проведение специальных мероприятий по сохранению объектов культурного наследия при строительстве ПС 110/6 кВ «Советская» и ответвительных КЛ 110 кВ не требуется. Данное решение обосновано отсутствием в районе улиц Пограничная и Вавилова границ исторических поселений, а также отсутствием на земельных участках Объекта выявленных памятников истории и культуры, что подтверждено сведениями Инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края.

- Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

В соответствии с требованиями законодательства, планируемый к размещению объект «Строительство ПС 110/6 Советская (2х6,3 МВА) и двух ЛЭП 110 кВ от ЛЭП 110 кВ «Находка – Учебная №1» и «Находка – Учебная №2» при работе в нормальном режиме эксплуатации является слабо загрязняющим окружающую природную среду объектом.

Основное воздействие на окружающую среду будет оказываться исключительно в период строительно-монтажных работ. При выполнении работ необходимо руководствоваться требованиями Федеральных законов от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей природной среды», от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», Земельного кодекса РФ, а также нормами СП 48.13330.2019 и СП 45.13330.2017.

Для минимизации ущерба природным комплексам Находкинского городского округа проектом предусмотрены следующие общие мероприятия:

- осуществление постоянного контроля строительных работ в соответствии с утвержденной программой мониторинга;

- передвижение и проезд строительной техники строго в пределах установленной зоны планируемого размещения (ЗПР) площадью 4086,12 кв. м;

- запрет мойки машин и технического обслуживания механизмов вне специально оборудованных мест;

- исключение несанкционированного слива и хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ) на строительной площадке в районе оз. Солёное;

- использование строительных материалов, имеющих сертификаты качества и экологического соответствия.

8.1. Мероприятия по охране воздушного бассейна

Проектируемый объект не является источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период эксплуатации. Основным источником временного загрязнения в период строительства являются двигатели автотранспортной техники (автокраны весом до 30 тонн, экскаваторы), выделяющие диоксид азота.

Для предотвращения превышения норм выбросов предусмотрены:

- использование механизмов в исправном состоянии с характеристиками, соответствующими экологическим нормам;

- поддержание техники в надлежащем состоянии путем проведения своевременного техобслуживания и планово-предупредительного ремонта.

  - Мероприятия по рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова

Снятие и сохранение почвенного слоя является приоритетным аспектом, так как он является медленно возобновляющимся ресурсом. В процессе прокладки ответвительных КЛ 110 кВ в железобетонных лотках и замены существующей анкерно-угловой опоры № 2 на переходной пункт ПКПО-АКЭП-110.2-2.1 (выполняемой в рамках капитального ремонта существующей линии согласно ст. 52 ГрК РФ) на участке 25:31:010211:13003 предусмотрены следующие мероприятия:

- обязательное соблюдение границ территории проведения работ: перемещение техники и складирование материалов осуществляется строго в пределах технологического коридора и существующих проездов;

- рекультивация нарушенных земель: после завершения монтажа кабельных линий 110 кВ (протяженностью 460 м и 480 м) и установки нового оборудования в точке технического присоединения, производится планировка территории и восстановление растительного покрова;

- техническая очистка: зачистка и вывоз грунта, случайно пропитанного ГСМ при работе строительной техники (автокранов до 30 тонн, экскаваторов), в специализированные места захоронения промышленных отходов.

  - Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира

Территория проектирования находится вне особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Для защиты флоры и фауны в районе ул. Вавилова и ул. Пограничная предлагается:

- движение всех видов транспорта исключительно по организованным проездам;

- сведение до минимума нарушения естественных ландшафтов, прилегающих к озеру Солёное территорий;

- строгий запрет на выжигание растительности при подготовке площадки под ПС «Советская».

  - Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов

При строительстве ПС и ЛЭП складирование материалов и отходов должно осуществляться в пределах отведенной площадки.

Строительные площадки оборудуются контейнерами для бытовых отходов.

Обеспечивается своевременный и санкционированный вывоз мусора в специальные места хранения и утилизации.

Контроль за обращением с отходами возлагается на службу подрядчика.

  - Оценка экологического риска с учетом выполнения намеченных природоохранных мероприятий

Процесс строительства Объекта оказывает незначительное воздействие на среду и не приводит к её существенному изменению. Набор проектного оборудования ПС 110/6 кВ и технологические процессы эксплуатации исключают загрязнение почвы, поверхностных и подземных вод. При реализации вышеуказанных мероприятий отрицательное воздействие на атмосферу и водные объекты (включая зону умеренного подтопления р. Каменка и оз. Солёное) отсутствует, экологический риск снижен до нормируемых параметров.

- Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

  - Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороне

В соответствии с пунктом 14 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ, планируемый к размещению линейный объект «Строительство ПС 110/6 Советская (2х6,3 МВА) и двух ЛЭП 110 кВ от ЛЭП 110 кВ «Находка – Учебная №1» и «Находка – Учебная №2» не относится к категории особо опасных, технически сложных или уникальных объектов. Согласно требованиям Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», данный Объект (электросетевое хозяйство 110 кВ) не является опасным производственным объектом.

Находкинский городской округ, как и Владивостокский городской округ, является территорией, отнесенной к группам по гражданской обороне. В связи с этим, проектные решения учитывают требования СП 165.1325800.2014 по планированию мероприятий, направленных на повышение устойчивости функционирования энергосистемы в особый период. В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», эксплуатирующая организация (АО «ДРСК») обязана обеспечивать защиту персонала и оборудования от воздействия поражающих факторов.

  - Мероприятия по гражданской обороне

Доведение сигналов гражданской обороны до персонала ПС «Советская» (работающей в автоматическом режиме) и бригад, обслуживающих ответвительные КЛ 110 кВ, осуществляется в соответствии с совместным приказом МЧС России № 578, Минкомсвязи России № 365 от 31.07.2020. Система оповещения включает:

- региональную автоматизированную систему централизованного оповещения (РАСЦО) Приморского края с использованием уличных сирен в районе жилой застройки ул. Пограничная;

- производственные каналы радиосвязи и сотовой связи АО «ДРСК» филиала «Приморские электрические сети»;

- взаимодействие с дежурными службами и использование систем оповещения ближайших предприятий, включая ПС 220 кВ «Находка».

Основной режим передачи сигналов — автоматизированный. В качестве дублирующего (запасного) варианта на Объекте предусмотрено использование мобильных средств связи и оповещение через системы ближайших промышленных предприятий (включая ПС 220 кВ «Находка»). Средства связи позволяют принимать распоряжения Главного управления МЧС России по Приморскому краю и обеспечивать оперативную передачу речевой информации персоналу.

  - Описание системы обеспечения пожарной безопасности линейного объекта и обеспечивающих его функционирование зданий, строений 
и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта

Природно-климатические условия Находкинского ГО характеризуются риском возникновения сильных ветров, ливневых дождей и грозовой активности, что в сочетании с антропогенным фактором делает пожары наиболее опасным стихийным бедствием. Система пожарной безопасности Объекта направлена на исключение превышения допустимого пожарного риска и защиту третьих лиц.

В соответствии с ГОСТ 12.1.004-91 и ст. 51 Федерального закона № 123-ФЗ, пожарная безопасность обеспечивается за счет следующих проектных решений:

1. конструктивные решения: применение на ПС 110/6 кВ и воздушном участке ЛЭП негорючих материалов (металл, бетон) с классом пожарной опасности К0.

2. охранные зоны: установление охранных зон, внутри которых запрещено складирование горюче-смазочных материалов, разведение огня и строительство посторонних зданий.

3. технические отступы: граница охранной зоны от крайних проводов и ограждения ПС составляет 20 метров, от кабельных линий в лотках — 1 метр.

4. противопожарные проезды: для обеспечения доступа пожарной техники предусмотрены технологические проезды к опоре № 2 и ПС «Советская», выполненные из железобетонных плит, рассчитанных на нагрузку до 30 тонн.

Для подземных КЛ 110 кВ пожарная безопасность обеспечивается прокладкой в железобетонных лотках, исключающих распространение огня при коротком замыкании.

  - Меры по защите территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Под чрезвычайной ситуацией (ЧС) понимается обстановка, возникшая в результате аварии или опасного природного явления, способная повлечь материальные потери и нарушение жизнедеятельности.

1. ЧС природного характера: на территории Находкинского городского округа актуальны гидрологические риски. Часть зоны планируемого размещения попадает в зону умеренного подтопления (ЗОУИТ 25:31-6.374), связанную с разливом р. Каменка и оз. Солёное.

Мероприятия: проект предусматривает защиту фундаментов ПС и существующей опоры № 2 (заменяемой в рамках капитального ремонта) от агрессивного воздействия грунтовых вод (глубина залегания 0,3–2,0 м). Фундаменты проектируются с учетом морозного пучения грунтов, развитого в зоне сезонного промерзания.

Сейсмика: район работ не относится к категории опасных по землетрясениям, однако конструктивные элементы рассчитываются на стандартные ветровые и гололедные нагрузки, характерные для прибрежных территорий Приморского края.

2. ЧС техногенного характера: к ним относятся возможные аварии в коммунально-энергетических сетях или на смежных объектах (КВЛ 220 кВ «Лозовая-Находка», КЛ 6 кВ № 8216).

Мероприятия: для предотвращения повреждения сетей при пересечении с водоводом диам. 500 мм и другими коммуникациями (всего 7 пересечений) проект предусматривает соблюдение вертикальных габаритов не менее 0,5 м в свету и использование защитных футляров (труб ПНД).

Согласно Генеральному плану Находкинского городского округа, Объект размещается вне зон прямого риска катастрофического затопления, что подтверждает общую устойчивость выбранной площадки к ЧС.

Текстовая часть проекта межевания территории.

- Перечень образуемых земельных участков

Настоящим проектом межевания территории предусмотрено образование земельного участка (:ЗУ1) для размещения объекта регионального значения «Строительство ПС 110/6 Советская».

Образование участка осуществляется путем раздела земельного участка с кадастровым номером 25:31:010211:431 с сохранением исходного в измененных границах. Конфигурация образуемого участка определена с учетом обеспечения технологического проезда и обхода кабельных линий 110 кВ.

В целях обеспечения строительства ПС 110/6 кВ «Советская» и устранения наложения существующих коммуникаций на пятно застройки фундаментов силовых трансформаторов, проектом предусмотрено переустройство (вынос) кабельных линий 6 кВ (фидеры № 3, 15, 18, 23) ООО «ДЭСК» в пределах исходного земельного участка с кадастровым номером 25:31:010211:431. Новая трасса КЛ 6 кВ запроектирована с юго-западной стороны относительно планируемой подстанции, что гарантирует сохранение имущественных прав владельца сетей и беспрепятственный доступ персонала к объектам для их обслуживания без захода на охраняемую территорию ПС 110 кВ. Применение проектных решений по размещению переносимых объектов на участке с кадастровым номером 25:31:010211:431 регулируется положениями пункта 4 статьи 39.25 Земельного кодекса РФ, в соответствии с которыми осуществление государственного кадастрового учета и государственной регистрации права в отношении части земельного участка для размещения указанных КЛ 6 кВ не требуется.

Размещение переустраиваемых кабельных линий 6 кВ (фидеры № 3, 15, 18, 23), находящихся в эксплуатации ООО «Дальневосточная энергосетевая компания», осуществляется с сохранением права собственности за текущим владельцем.

Согласно пункту 8 Технических условий № 8545 от 06.10.2025, выполнение работ по изменению местоположения существующих сетей не влечет за собой смену правообладателя; объекты остаются в имущественной и эксплуатационной ответственности ООО «ДЭСК».

Правовым основанием для размещения объектов ООО «ДЭСК» в их новом проектном положении является механизм безвозмездного сервитута, предусмотренный пунктом 2.1 ТУ № 8545.

Проектные решения в части трассировки и переустройства сетей 6 кВ полностью согласованы собственником (письмо ООО «ДЭСК» от 05.03.2026 № 1990).

Новая трасса КЛ 6 кВ запроектирована вне охраняемой территории ПС 110 кВ «Советская» в границах устанавливаемых настоящим проектом публичных сервитутов С1 и С2, что гарантирует ООО «ДЭСК» беспрепятственный доступ к линейным объектам для их эксплуатации и обслуживания на весь срок деятельности.

В границах территории проектирования лесные участки как самостоятельные объекты земельно-имущественных отношений или элементы государственного лесного фонда отсутствуют. Территория подготовки документации полностью расположена в категории земель населенных пунктов города Находка и не имеет наложений на границы лесничеств, участковых лесничеств или лесопарковых зон. Вследствие отсутствия земель лесного фонда в зоне планируемого размещения линейных объектов и площадки подстанции, сведения о целевом назначении лесов, видах их разрешенного использования, а также количественные и качественные характеристики лесных участков в составе настоящей документации по планировке территории не приводятся.

Документацией не предусматривается резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд земельных участков.

Таблица 1

Перечень образуемых земельных участков

| Условный номер образуемого ЗУ | Кадастровый номер исходного ЗУ | Площадь образуемого ЗУ, кв. м | Способ образования | Сведения об отнесении к территории общего пользования | Категория земель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ1 | 25:31:010211:431 | 3053,42 | Раздел ЗУ с сохранением исходного в измененных границах | Не относится | Земли населенных пунктов |

Таблица 2

Перечень координат части земельного участков, предназначенного для размещения объекта, подлежащего реконструкции в связи с размещением проектируемого объекта (КЛ 6 кв, Система координат МСК-25, зона 2)

| Номер точки | Координаты |  | Дир.углы | Меры линий, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Y |  |  |
| 1 | 326827 | 2230217.24 | 1 | 353° 13' 46" |
| 2 | 326827.99 | 2230217.12 | 2 | 263° 13' 46" |
| 3 | 326827.76 | 2230215.13 | 1 | 173° 13' 46" |
| 4 | 326826.76 | 2230215.25 | 53.68 | 173° 13' 46" |
| 5 | 326773.46 | 2230221.58 | 54.85 | 83° 13' 57" |
| 6 | 326779.92 | 2230276.04 | 1 | 83° 13' 57" |
| 7 | 326780.04 | 2230277.04 | 2 | 353° 13' 57" |
| 8 | 326782.02 | 2230276.8 | 1 | 263° 13' 57" |
| 9 | 326781.91 | 2230275.81 | 52.85 | 263° 13' 57" |
| 10 | 326775.68 | 2230223.33 | 51.68 | 353° 13' 46" |
| 1 | 326827 | 2230217.24 | 1 | 353° 13' 46" |

Таблица 3.
Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков. Система координат МСК-25, зона 2.

| Номер точки | Координаты |  | Дир.углы | Меры линий, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Y |  |  |
| 1 | 326777.8 | 2230236.88 | 45.57 | 82° 47' 46" |
| 2 | 326783.52 | 2230282.09 | 17.92 | 353° 1' 22" |
| 3 | 326801.31 | 2230279.92 | 9.61 | 353° 4' 2" |
| 4 | 326810.85 | 2230278.76 | 19.22 | 352° 51' 23" |
| 5 | 326829.92 | 2230276.37 | 11.8 | 353° 17' 4" |
| 6 | 326841.64 | 2230274.99 | 6.2 | 303° 21' 25" |
| 7 | 326845.05 | 2230269.81 | 5.68 | 356° 52' 14" |
| 8 | 326850.72 | 2230269.5 | 1.59 | 268° 49' 51" |
| 9 | 326850.68 | 2230267.91 | 2.89 | 268° 49' 51" |
| 10 | 326850.63 | 2230265.02 | 9.94 | 173° 18' 15" |
| 11 | 326840.76 | 2230266.18 | 42.68 | 263° 8' 56" |
| 12 | 326835.67 | 2230223.8 | 53.15 | 173° 13' 35" |
| 13 | 326782.89 | 2230230.07 | 6.17 | 83° 13' 54" |
| 14 | 326783.62 | 2230236.19 | 5.86 | 173° 14' 58" |
| 1 | 326777.8 | 2230236.88 | 45.57 | 82° 47' 46" |

- Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания

Перечень координат характерных точек границ территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания, представлен в таблице 4. Система координат МСК-25 зона 2. Система высот Балтийская.

Таблица 4

| Номер точки | Координаты |  | Дир.углы | Меры линий, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Y |  |  |
| 1 | 326902.71 | 2230013.03 | 10.14 | 173° 1' 36" |
| 2 | 326892.64 | 2230014.26 | 4.73 | 83° 1' 31" |
| 3 | 326893.22 | 2230018.96 | 2.8 | 172° 57' 17" |
| 4 | 326890.44 | 2230019.31 | 0.5 | 174° 13' 36" |
| 5 | 326889.94 | 2230019.36 | 0.5 | 84° 13' 36" |
| 6 | 326889.99 | 2230019.85 | 8.5 | 82° 57' 17" |
| 7 | 326891.03 | 2230028.29 | 0.5 | 84° 13' 36" |
| 8 | 326891.08 | 2230028.79 | 0.5 | 354° 13' 36" |
| 9 | 326891.58 | 2230028.74 | 2.81 | 352° 57' 17" |
| 10 | 326894.37 | 2230028.39 | 4.73 | 83° 2' 11" |
| 11 | 326894.95 | 2230033.09 | 10.14 | 353° 1' 35" |
| 12 | 326905.01 | 2230031.85 | 7.42 | 263° 2' 35" |
| 13 | 326904.11 | 2230024.49 | 12.87 | 356° 0' 40" |
| 14 | 326916.95 | 2230023.59 | 115.09 | 85° 56' 54" |
| 15 | 326925.08 | 2230138.4 | 57.32 | 111° 57' 26" |
| 16 | 326903.65 | 2230191.56 | 89.53 | 125° 4' 21" |
| 17 | 326852.2 | 2230264.83 | 11.52 | 173° 18' 15" |
| 18 | 326840.76 | 2230266.18 | 42.68 | 263° 8' 56" |
| 19 | 326835.67 | 2230223.8 | 53.15 | 173° 13' 35" |
| 20 | 326782.89 | 2230230.07 | 6.17 | 83° 13' 54" |
| 21 | 326783.62 | 2230236.19 | 5.86 | 173° 14' 58" |
| 22 | 326777.8 | 2230236.88 | 45.57 | 82° 47' 46" |
| 23 | 326783.52 | 2230282.09 | 17.92 | 353° 1' 22" |
| 24 | 326801.31 | 2230279.92 | 9.61 | 353° 4' 2" |
| 25 | 326810.85 | 2230278.76 | 19.22 | 352° 51' 23" |
| 26 | 326829.92 | 2230276.37 | 11.8 | 353° 17' 4" |
| 27 | 326841.64 | 2230274.99 | 6.2 | 303° 21' 25" |
| 28 | 326845.05 | 2230269.81 | 5.68 | 356° 52' 14" |
| 29 | 326850.72 | 2230269.5 | 1.59 | 268° 49' 51" |
| 30 | 326850.68 | 2230267.91 | 3.16 | 353° 18' 15" |
| 31 | 326853.82 | 2230267.54 | 91.27 | 305° 4' 21" |
| 32 | 326906.27 | 2230192.84 | 58.53 | 291° 46' 8" |
| 33 | 326927.97 | 2230138.49 | 118.26 | 265° 56' 54" |
| 34 | 326919.62 | 2230020.52 | 15.89 | 176° 0' 10" |
| 35 | 326903.76 | 2230021.63 | 8.66 | 263° 0' 34" |
| 1 | 326902.71 | 2230013.03 | 10.14 | 173° 1' 36" |

- Вид разрешенного использования образуемых земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов и объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейного объекта, а также существующих земельных участков, занятых линейными объектами и объектами капитального строительства, входящими в состав линейных объектов, в соответствии с проектом планировки территории.

Вид разрешенного использования для образуемого земельного участка :ЗУ1 устанавливается как «Предоставление коммунальных услуг» (код 3.1.1 согласно классификатору видов разрешенного использования земельных участков). Данный выбор обоснован функциональным назначением проектируемого объекта регионального значения и полностью соответствует градостроительным регламентам, установленным в Находкинском городском округе для обеспечения эксплуатации объектов энергетики».

4. Перечень координат границ публичных сервитутов, подлежащих установлению.

В соответствии с пунктом 4 статьи 23 ЗК РФ и пунктом 1 статьи 39.37 ЗК РФ, для строительства и эксплуатации объекта регионального значения устанавливаются постоянные публичные сервитуты С1 и С2 общей площадью 4086,12 кв. м.

Таблица 5.1
Перечень координат границ публичного сервитута С1.
Система координат МСК-25, зона 2.

| Номер точки | Координаты |  | Дир.углы | Меры линий, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Y |  |  |
| 1 | 326903.76 | 2230021.63 | 8.66 | 263° 0' 34" |
| 2 | 326902.71 | 2230013.03 | 10.14 | 173° 1' 36" |
| 3 | 326892.64 | 2230014.26 | 4.73 | 83° 1' 31" |
| 4 | 326893.22 | 2230018.96 | 2.8 | 172° 57' 17" |
| 5 | 326890.44 | 2230019.31 | 0.5 | 174° 13' 36" |
| 6 | 326889.94 | 2230019.36 | 0.5 | 84° 13' 36" |
| 7 | 326889.99 | 2230019.85 | 8.5 | 82° 57' 17" |
| 8 | 326891.03 | 2230028.29 | 0.5 | 84° 13' 36" |
| 9 | 326891.08 | 2230028.79 | 0.5 | 354° 13' 36" |
| 10 | 326891.58 | 2230028.74 | 2.81 | 352° 57' 17" |
| 11 | 326894.37 | 2230028.39 | 4.73 | 83° 2' 11" |
| 12 | 326894.95 | 2230033.09 | 10.14 | 353° 1' 35" |
| 13 | 326905.01 | 2230031.85 | 7.42 | 263° 2' 35" |
| 14 | 326904.11 | 2230024.49 | 12.87 | 356° 0' 40" |
| 15 | 326916.95 | 2230023.59 | 115.09 | 85° 56' 54" |
| 16 | 326925.08 | 2230138.4 | 57.53 | 112° 0' 24" |
| 17 | 326903.52 | 2230191.74 | 89.31 | 125° 4' 21" |
| 18 | 326852.2 | 2230264.83 | 1.59 | 173° 18' 15" |
| 19 | 326850.63 | 2230265.02 | 2.89 | 88° 49' 51" |
| 20 | 326850.68 | 2230267.91 | 3.16 | 353° 18' 15" |
| 21 | 326853.82 | 2230267.54 | 91.27 | 305° 4' 21" |
| 22 | 326906.27 | 2230192.84 | 58.53 | 291° 46' 8" |
| 23 | 326927.97 | 2230138.49 | 118.26 | 265° 56' 54" |
| 24 | 326919.62 | 2230020.52 | 15.89 | 176° 0' 10" |
| 1 | 326903.76 | 2230021.63 | 8.66 | 263° 0' 34" |

Таблица 5.2
Перечень координат границ публичного сервитута С2.
Система координат МСК-25, зона 2.

| Номер точки | Координаты |  | Дир.углы | Меры линий, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Y |  |  |
| 1 | 326777.8 | 2230236.88 | 45.57 | 82° 47' 46" |
| 2 | 326783.52 | 2230282.09 | 17.92 | 353° 1' 22" |
| 3 | 326801.31 | 2230279.92 | 9.61 | 353° 4' 2" |
| 4 | 326810.85 | 2230278.76 | 19.22 | 352° 51' 23" |
| 5 | 326829.92 | 2230276.37 | 11.8 | 353° 17' 4" |
| 6 | 326841.64 | 2230274.99 | 6.2 | 303° 21' 25" |
| 7 | 326845.05 | 2230269.81 | 5.68 | 356° 52' 14" |
| 8 | 326850.72 | 2230269.5 | 1.59 | 268° 49' 51" |
| 9 | 326850.68 | 2230267.91 | 2.89 | 268° 49' 51" |
| 10 | 326850.63 | 2230265.02 | 9.94 | 173° 18' 15" |
| 11 | 326840.76 | 2230266.18 | 42.68 | 263° 8' 56" |
| 12 | 326835.67 | 2230223.8 | 53.15 | 173° 13' 35" |
| 13 | 326782.89 | 2230230.07 | 6.17 | 83° 13' 54" |
| 14 | 326783.62 | 2230236.19 | 5.86 | 173° 14' 58" |
| 1 | 326777.8 | 2230236.88 | 45.57 | 82° 47' 46" |

4.1. Техническое обоснование границ сервитутов.

Границы сервитутов сформированы с учетом следующих технологических параметров:

1. зона размещения подстанции (ПС): на участке 25:31:010211:431 выделен прямоугольный контур со скосом, соответствующий площадке размещения ПС 110/6 кВ «Советская». От границ ограждения (забора) подстанции отложен нормативный отступ 20 метров (охранная зона ПС 110 кВ согласно ПП РФ № 160).

2. кабельная трасса (КЛ 110 кВ): коридор прокладки трех кабелей 110 кВ в железобетонных лотках. Ширина охранной зоны составляет 2,88 метра, что включает расстояние между крайними фазами плюс по 1 метру в каждую сторону от крайних кабелей. Трасса соединяет ПС «Советская» с точкой выхода на опору № 2.

3. зона воздушного участка (ВЛ 110 кВ): вокруг существующей опоры № 2 (точки технического присоединения) установлен защитный коридор шириной 20 метров в обе стороны от проекции крайних проводов на землю (в соответствии с нормами Постановления Правительства РФ № 160 для линий напряжением 110 кВ). Замена опоры на переходной пункт ПКПО-АКЭП-110.2-2.1 выполняется в рамках капитального ремонта в её фактических координатах, что позволяет сохранить установленные границы охранной зоны неизменными.

4. учет наложений и исключений: граница 20-метровой охранной зоны накрывает части смежных участков 25:31:010211:11992, :13182 (со стороны ЛЭП) и :12484, :11990, :11991 (со стороны ТП), что обуславливает необходимость установления обременения на этих землях для обеспечения доступа эксплуатационной техники.

5. Сведения и характеристики территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта межевания

При подготовке проекта межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения «Строительство ПС 110/6 Советская (2х6,3 МВА) и двух ЛЭП 110 кВ от ЛЭП 110 кВ «Находка – Учебная №1» и «Находка – Учебная №2» ориентировочной протяженностью 0,9 км каждая» был выполнен комплексный анализ кадастровой ситуации и фактического использования земель.

Территория проектирования расположена в границах Находкинского городского округа на землях населенных пунктов. В административном отношении зона работ охватывает территорию в районе ул. Пограничная и ул. Вавилова, затрагивая кадастровые кварталы 25:31:010211, 25:31:000000 и 25:00:000000.

Общий анализ территории выявил следующие характеристики:

- функциональное использование: земли преимущественно заняты объектами электросетевого хозяйства (ПС 110 кВ «Находка», ПС 220 кВ «Находка», КВЛ 220 кВ), объектами улично-дорожной сети и коммунальной инфраструктуры;

- обременения: территория значительно ограничена существующими охранными зонами объектов энергетики (110 – 220 кВ) и санитарно-защитными полосами водовода. Часть ЗПР и зоны сервитута попадает в зону умеренного подтопления озера Солёное (ЗОУИТ 25:31-6.374), что определяет технические требования к защите фундаментов;

- правовой статус: проектирование ведется на участках, находящихся в муниципальной и частной собственности, а также на землях, государственная собственность на которые не разграничена.

Межевание территории направлено на обоснование границ зоны планируемого размещения (ЗПР) Объекта и установление постоянных публичных сервитутов для целей эксплуатации подстанции и ответвительных кабельных линий.

Настоящим проектом предусмотрено образование земельного участка: ЗУ1 для размещения площадки ПС 110 кВ. На остальной части трассы, проходящей по участкам :11990, :11995, :13005 и др., устанавливаются постоянный публичный сервитут С1 общей площадью 1032,70 кв. м и постоянный публичный сервитут С2 общей площадью 4086,12 кв. м.

Таблица 6

Перечень земель и участков, на которых планируется установление публичного сервитута

| № | Условный номер сервитута | Кадастровый номер исходного земельного участка/ кадастрового квартала | Площадь земель-ного участка, кв. м | Категория земель | Вид разрешенного использования земельного участка | Адрес/ местоположение исходного земельного участка/земель | Вид права/ Правообладатель земельного участка/земель | Площадь части з/у /земель, подлежащая обременению публичным сервитутом, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С2 (Размещение ПС) | 25:31:010211:431 | 35 499,03 | Земли населённых пунктов | коммунально-складские и производственные предприятия V класса вредности различного профиля | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Находка, ул. Пограничная, дом 54б. | - | 3053,42 |
| 2 | С1 | 25:31:010211:11990 | 9255 | Земли населённых пунктов | для строительства (переустройства) централ.сети канализации диаметром 300 мм, входящего в состав линейного объекта "ЛЭП 220 кВ Широкая - Лозовая с выносным РУ 220 кВ ПС Находка " | начинается в 200 метрах по направлению на запад от здания, расположенного по адресу: край Приморский, город Находка, улица Пограничная, 54 Б, продолжается в восточном направлении, заканчивается в 80 метрах по направлению на север от жилого дома, расположенного по адресу: край Приморский, город Находка, улица Вавилова, 6. | - | 36,18 |
| 3 | С1 | 25:31:010211:11991 | 775 | Земли населённых пунктов | для строительства (переустройства) КЛ 6 кВ, входящего в состав линейного объекта "ЛЭП 220 кВ Широкая - Лозовая с выносным РУ 220 кВ ПС Находка " | начинается в 95 метрах по направлению на север от здания, расположенного по адресу: край Приморский, город Находка, улица Пограничная, 54 Б, продолжается в юго-восточном направлении, заканчивается в 25 метрах по направлению на северо-восток от здания, расположенного по адресу: край Приморский, город Находка, улица Пограничная, 54 Б | - | 27,69 |
| 4 | С1 | 25:31:000000:6892 | 10212 | Земли населённых пунктов | для строительства (переустройства) КЛ 220 кВ, входящего в состав линейного объекта «ЛЭП 220 кВ Широкая - Лозовая с выносным РУ 220 кВ ПС Находка» | Начинающийся примерно в 200 метрах по направлению к юго-западу от здания, расположенного по адресу: край Приморский, г. Находка, ул. Бокситогорская, 1, продолжающийся в северном направлении, заканчивающийся примерно в 115 метрах по направлению к юго-востоку от здания, расположенного по адресу: край Приморский, г. Находка, ул. Пограничная, 54, б. | - | 33,11 |
| 5 | С1 | 25:31:010211:13005 | 11202 | Земли населённых пунктов | Энергетика | Российская Федерация, Приморский край, Находкинский городской округ | - | 100,19 |
| 6 | С1 | 25:31:010211:13105 | 2304 | Земли населённых пунктов | Энергетика | Российская Федерация, Приморский край, Находкинский городской округ, г. Находка | - | 27,68 |
| 7 | С1 | 25:31:010211:13003 | 914 | Земли населённых пунктов | Энергетика | Российская Федерация, Приморский край, Находкинский городской округ | - | 59,44 |
| 8 | С1 | 25:31:010211:11995 | 3036 | Земли населённых пунктов | для строительства воздушной линии электропередач напряжением 110 кВ, входящей в состав линейного объекта "ЛЭП 220 кВ Широкая - Лозовая с выносным РУ 220 кВ ПС Находка" | начинается в 110 метрах по направлению на северо-запад от здания, расположенного по адресу: край Приморский, город Находка, улица Пограничная, 54 Б, продолжается в северо-восточном направлении,заканчивается в 240 метрах по направлению на север от здания,расположенного по адресу: край Приморский, город Находка, улица Пограничная, 54 | - | 44,82 |
| 9 | С1 | 25:31:010211:11997 | 1365 | Земли населённых пунктов | для строительства воздушной линии электропередач напряжением 110 кВ, входящей в состав линейного объекта "ЛЭП 220 кВ Широкая - Лозовая с выносным РУ 220 кВ ПС Находка" | начинающийся в 130 метрах по направлению на северо-запад от здания, расположенного по адресу: край Приморский, город Находка, улица Пограничная, 54 Б, продолжающийся в северном направлении, заканчивающийся в 180 метрах по направлению на северо-запад от здания, расположенного по адресу: край Приморский, город Находка, улица Пограничная, 54 Б | - | 45,48 |
| 10 | С1 | Земли квартала 25:31:010211 | 785 | Земли населённых пунктов | – | г. Находка | - | 658,11 |
| ИТОГО: 4086,12 м2, в т. ч. для размещения ПС 3053,42 м2 и КЛ 110кВ 1032,70 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения. М 1: 500

Чертеж межевания территории. М 1: 500