ДОКУМЕНТАЦИЯ

по внесению изменений в документацию по планировке территории,

утвержденную постановлением администрации Находкинского городского округа от 04.12.2014 № 2149 в части территории, ограниченной улицей Лазовой и воздушной линией электропередач 110 кВ в городе Находке

ПОЛОЖЕНИЯ
о характеристиках планируемого развития территории,
об очередности планируемого развития территории

- Общие сведения о документации по планировке территории

1.1. Документация по внесению изменений в документацию по планировке территории, утвержденную постановлением администрации Находкинского городского округа от 04.12.2014 № 2149, в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории (далее – Документация), в части территории, ограниченной улицей Лазовой и воздушной линией электропередач 110 кВ в городе Находке (далее – Территория) подготовлена на основании постановления Находкинского городского округа от 24.07.2025 № 1522 «О подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории, утвержденную постановлением администрации Находкинского городского округа oт 04.12.2014 № 2149».

Документация подготовлена в соответствии со следующими законодательными, нормативными правовыми актами и иными документами, действовавшими в период подготовки Документации:

- Генеральный план Находкинского городского округа, утверждённый решением Думы Находкинского городского округа от 29.09.2010 № 578-НПА «О Генеральном плане Находкинского городского округа» (далее - Генеральный план НГО 2022);

- Правила землепользования и застройки Находкинского городского округа, утвержденные постановлением администрации Находкинского городского округа    от 17.02.2022 № 155 (далее - ПЗЗ НГО).

1.2. В соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

1.3. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:

а) красные линии (в случае их установления, изменения);

б) границы существующих (при наличии) и планируемых элементов планировочной структуры (в случае выделения одного или нескольких элементов планировочной структуры, изменения одного или нескольких существующих элементов планировочной структуры);

в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;

2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории, о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Cведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы и максимальные сроки осуществления:

а) архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения, необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности человека объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, иных объектов (в том числе зданий пожарных депо);

б) сноса объектов капитального строительства (в случае необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства).

1.4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:

1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий городского округа   с отображением границ элементов планировочной структуры;

2) результаты инженерных изысканий;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;

4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;

5) схему границ зон с особыми условиями использования территории;

6) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов;

7) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства;

8) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);

9) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

10) перечень мероприятий по охране окружающей среды;

11) обоснование очередности планируемого развития территории;

12) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории;

13) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.

1.5. В соответствии со статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.

1.6. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.

1.7. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:

1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;

2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории;

4) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

1.8. На чертежах межевания территории отображаются:

1) границы планируемых и существующих элементов планировочной структуры;

2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

5) границы публичных сервитутов.

1.9. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на которых отображаются:

1) границы существующих земельных участков;

2) границы зон с особыми условиями использования территорий;

3) местоположение существующих объектов капитального строительства;

4) границы особо охраняемых природных территорий;

5) границы территорий объектов культурного наследия.

- Общие положения планировки территории.

2.1. Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры; установления границ территорий общего пользования; границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

2.2. Подготовка проекта межевания территории выполнена для:

1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;

2) установления, изменения, отмены красных линий в границах Территории проектирования.

2.3. Территория полностью расположена в границах населенного пункта город Находка в Приморском крае и в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 7 Земельного кодекса Российской Федерации относится к категории земель «земли населенных пунктов».

Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществлена в соответствии с системой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости на территории Приморского края        (МСК-25).

- Положения о размещении объектов капитального строительства

- федерального, регионального, местного значения и иных объектов.

На Территории проектирования частично расположен объект федерального значения с кадастровым номером 25:31:010407:3150. Адрес и наименование объекта: Приморский край, г.Находка, начинается в 435 м к юго-западу от административного здания по ул. Лазовая, 55, заканчивается в 260 м к юго-западу от административного здания по ул. Лазовая, 55, сооружение - верхнее строение пути к промбазе МПС-418 ст. Находка.

Объекты регионального значения на территории проектирования отсутствуют.

Перечень существующих объектов капитального строительства в границах подготовки проекта планировки территории приведен в таблице 2.

Сводная таблица с параметрами застройки территории зон существующего и планируемого размещения объектов капитального строительства приведена                 в таблице 3.

- Положения о характеристиках планируемого развития Территории.

Общая площадь Территории в границах подготовки проекта планировки территории составляет 30.2960 га.

Документацией предусмотрено выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определение характеристик и очередности планируемого развития территории.

Основные расчетные показатели Территории приведены в таблице 5.

В границах разработки проекта планировки выделены элементы планировочной структуры в соответствии с Приказом Минстроя России от 25.04.2017 N 738/пр "Об утверждении видов элементов планировочной структуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.05.2017 N 46850), перечень которых приведен в таблице 4.

Планируемый баланс Территории в границах разработки Документации приведен в таблице 1. Значения показателей площади зон планируемого размещения объектов капитального строительства различного назначения определены в соответствии с границами, отображенными на чертеже границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства проекта планировки Территории (Чертеж планировки и межевания территории).

Основные технико-экономические показатели проекта планировки представлены в таблице 7.

Согласно правилам землепользования и застройки Находкинского городского округа, проектируемые земельные участки расположены в территориальных зонах:

•	Производственная зона (П-1)

•	Зона автомобильного транспорта (Т-4)

•	Зона железнодорожного транспорта (Т-1).

- Положения о развитии систем транспортного обслуживания,

- необходимых для развития территории.

Подъезд на проектируемую Территорию осуществляется путем съездов с существующих автомобильных дорог и проездов с северо-западной, южной и юго-восточной сторон относительно проектируемой территории.

С юго-восточной стороны относительно территории проектирования расположена улица общегородского значения, с южной и северо-западной сторон расположены улицы районного значения.

Решение транспортной структуры – частично планируемое, проектом предусматривается размещение автомобильных дорог в красных линиях (в т.ч. с учетом отмены и установления красных линий) согласно нормативам Находкинского городского округа. Существующие автомобильные дороги находятся как вокруг планируемой территории, так и в границах проектирования.

Общая протяженность улично-дорожной в границах планируемой Территории составляет 1,9 км. Конструкция дорожного покрытия проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

Проектом планировки предлагается корректировка красных линий с учетом планируемых, а также существующих земельных участков с зарегистрированными правами.

На Территории ширина улично-дорожной сети (ТОП улично-дорожная сеть)       в красных линиях – 15 м. Минимальный радиус закругления края проезжей           части - 6,0 м. Ширина улицы в производственных зонах с соответствии                         с таблицей 11.2 «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (далее – СП 42) – 3,5 м.

Парковочные места для автомобильного транспорта в границах проекта планировки осуществляется на временных открытых парковках, на земельных участках промышленных предприятий.

Площадь участка для открытых стоянок следует принимать из расчета 25 м2 на одно машино/место в соответствии с п.11.37 СП 42.

Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры приведен в таблице 6. Расчетное количество машино-мест для хранения транспорта приведено в таблице 6*.

- Характеристика развития системы инженерно-технического

- обеспечения территории.

- В границах Территории проектирования отсутствуют централизованные сети водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации.

- Электроснабжение Территории предусматривается по кабельным ЛЭП 6,0 кВ от рядом расположенных ТП (за границами Территории).

Инженерная подготовка и защита территории включает в себя мероприятия по вертикальной планировке территории для защиты Территории от подтопления и затопления, применение дренажей, обеспечивающих общее понижение уровня грунтовых вод, устройство на планируемых территориях систем дождевой канализации закрытого и открытого типа.

- Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Ближайшее пожарное депо находится по ул. 1-я Промышленная, 4, на расстоянии около 4,5 км от проектируемой территории.

Меры по обеспечению пожарной безопасности на территории проектирования

Обеспечение пожарной безопасности на территории производственного объекта осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка», СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение», СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» и СП 113.13330.2023 «Стоянки автомобилей».

В связи с отсутствием на территории проектирования централизованного источника наружного противопожарного водоснабжения в качестве основного источника воды для целей пожаротушения предусматривается устройство пожарных резервуаров (подземных или наземных). Количество пожарных резервуаров принимается не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться не менее 50 % требуемого расчётного объёма воды на наружное пожаротушение в соответствии с пунктом 10.3 СП 8.13130.2020. Общий объём резервуаров определяется на стадии рабочей документации расчётом нормативного расхода воды с учётом категории объекта по пожарной опасности, степени огнестойкости зданий и сооружений (включая административное здание, производственные объекты, склады, линейные объекты и котельную) и продолжительности тушения пожара.

Размещение пожарных резервуаров и точек забора воды осуществляется с соблюдением следующих нормативных расстояний (по СП 8.13130.2020):

не менее 10 м — до зданий и сооружений I и II степени огнестойкости;

не менее 30 м — до зданий и сооружений III, IV и V степени огнестойкости, а также до открытых складов горючих материалов и оборудования, содержащего легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

На территории обеспечивается устройство противопожарных проездов шириной не менее 4,5–6,0 м с твёрдым покрытием, выдерживающим нагрузку от пожарной техники, разворотных площадок и подъездов к зданиям, сооружениям и пожарным резервуарам. Предусматривается размещение первичных средств пожаротушения (пожарных щитов, огнетушителей) в соответствии с нормами, а также молниезащита и заземление объектов.

Ближайшее пожарное депо расположено на расстоянии, обеспечивающем прибытие первого подразделения в нормативные сроки. На период эксплуатации объекта разрабатывается план локализации и ликвидации пожаров, проводится инструктаж и обучение персонала действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Указанные мероприятия в полном объёме обеспечивают требуемый уровень пожарной безопасности территории с учётом отсутствия централизованного водоснабжения и соответствуют требованиям органов государственного пожарного надзора и администрации. При необходимости параметры пожарных резервуаров будут уточнены расчётом на следующих стадиях проектирования.

При проектировании инженерной защиты от оползневых и обвальных процессов предусмотрены мероприятия, направленные на предотвращение и стабилизацию этих процессов: изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости, регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории, устройство системы поверхностного водоотвода.

Отвод поверхностных вод с асфальтированных проездов предусмотрен в дождевую канализацию закрытого типа.

Интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмичность) для района строительства следует принимать на основе комплекта карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-97), утвержденных Российской академией наук. Сейсмичность территории ПП до 8 баллов, что допустимо для размещения зданий разной этажности.

Для защиты жизни и здоровья населения в ЧС следует применять следующие основные мероприятия гражданской обороны, являющиеся составной частью мероприятий РСЧС:

- укрытие людей в приспособленных под нужды защиты населения помещениях производственных, общественных и жилых зданий, а также в специальных защитных сооружениях;

- эвакуацию населения из зон ЧС;

- использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов;

- проведение мероприятий медицинской защиты;

- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах ЧС.

- Положения об очередности планируемого развития территории.

Строительство объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и реконструкция необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур выполняются в один этап.

Снос объектов капитального строительства не предусмотрен.

- Основные технико-экономические показатели по проекту планировки и межевания территории.

Основные технико-экономические показатели проекта планировки представлены в таблице 7.

Текстовая часть проекта межевания территории

- Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к застроенным земельным участкам, расположенным в границах элемента планировочной структуры, установленных проектом планировки.

Основные технико-экономические показатели проекта межевания представлены в таблице 8.

Территория разработки проекта межевания расположена на землях населенного пункта города Находка, в границах кадастрового квартала 25:31:010407. Границы образуемых земельных участков установлены с учетом границ существующих земельных участков и границ территориальных зон. Границы и площади земельных участков подлежат уточнению при проведении кадастровых работ.

Проектом межевания Территории в границах проектирования образуются 6 земельных участков и определяется территория общего пользования.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе, возможные способы их образования приведены в таблице 9.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования, в том числе, возможные способы их образования приведены в таблице 10.

Проектом предусматривается установление публичных сервитутов для проезда по улично-дорожной сети. Перечень устанавливаемых публичных сервитутов в границах документации с указанием цели их установления представлена в таблице 13.

- Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, приведены в таблице 12.

- Таблица 1.

- Планируемый баланс территории в границах разработки проекта планировки территории

| №№ участков на плане | Типы участков территории | Площадь территории |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Территория в границах подготовки проекта планировки, всего, га |  | 30.2960 | 100.0000 |
| Зона размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры, в границах подготовки проекта планировки |  | 2.9283 | 9.6655 |
| 15 | территория транспортной инфраструктуры | 2.9283 | 10.4723 |
| Рекреации, отдыха и иных видов использования земельных участков, не связанных с размещением объектов капитального строительства всего, в т.ч. |  | 1.3690 | 4.5189 |
| 16 | Территория общего пользования (сохранение природного ландшафта, озеленение) | 1.3690 | 4.7072 |
| Участки территорий - зон размещения планируемых объектов капитального строительства |  | 25.9982 | 85.8140 |
| Нежилого назначения |  | 25.9982 | 85.8140 |
| 2, 3, 5, 6, 13, 14 | Производственного назначения | 3.6176 | 74.5202 |
| 7, 8, 10 | Производственного и коммунально-складского назначения | 10.4626 | 5.2270 |
| 1, 4, 9, 11-12 | Железнодорожного транспорта | 11.9180 | 5.0733 |

- Таблица 2.

- Перечень существующих объектов капитального строительства в границах подготовки проекта планировки территории

| № ОКС, | Кадаст-ровый номер ОКС | Адрес, назначение объекта капитального строительства (части объекта капитального строительства) | Форма собственности | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25:31:010407:3150 | Приморский край, г.Находка, начинается в 435 м к юго-западу от административного здания по ул. Лазовая, 55, заканчивается в 260 м к юго-западу от административного здания по ул. Лазовая, 55 сооружение - верхнее строение пути к промбазе МПС-418 ст.Находка | Свидетельство о регистрации № 25-25/010-25/001/010/2015-8187/1 от 20.10.2015 ( - Собственность) Свидетельство о регистрации № 25-25-18/003/2011-085 от 08.06.2011 ( - Оперативное управление) | протяжен-ность | 511 |
| 2 | 25:31:010407:3145 | Приморский край, г. Находка, ул. Лазовая, д. 55 железнодорожный подъездной путь в составе: подъезной путь №1 протяженностью 576 м от стрелки №254 до упора; подъезной путь №2 протяженностью 132 м от стрелки №264 до упора Иное сооружение (Железнодорожный подъездной путь) | Свидетельство о регистрации № 25:31:010407:3145-25/064/2022-5 от 14.03.2022 ( - Собственность) | протяжен-ность | 708 |
| 3 |  | Приморский край, Находкинский городской округ, г. Находка, ул. Лазовая, 55. Административное здание (нежилое здание) | - | Площадь застройки | 313 |
| 4 |  | Хозяйственный корпус (нежилое здание) | - | Площадь застройки | 70 |
| 5 |  | Хозяйственный корпус (нежилое здание) | - | Площадь застройки | 67 |
| 6 |  | Хозяйственный корпус (нежилое здание) | - | Площадь застройки | 28 |
| 7 |  | Хозяйственный корпус (нежилое здание) | - | Площадь застройки | 253 |
| 8 |  | Хозяйственный корпус (нежилое здание) | - | Площадь застройки | 125 |
| 9 |  | Котельная | - | Площадь застройки | 124 |
| 10 |  | Хозяйственный корпус (нежилое здание) | - | Площадь застройки | 26 |
| 11 |  | Бетонная емкость под битум | - | Площадь застройки | 370 |
| 12 |  | Бетонная емкость под битум | - | Площадь застройки | 402 |
| 13 |  | Битумная яма | - | Площадь застройки | 466 |
| 14 |  | Хозяйственный корпус (нежилое здание) | - | Площадь застройки | 28 |
| 15 |  | Хозяйственный корпус (нежилое здание) | - | Площадь застройки | 559 |
| 16 |  | Хозяйственный корпус (нежилое здание) | - | Площадь застройки | 82 |
| 17 |  | Хозяйственный корпус (нежилое здание) | - | Площадь застройки | 25 |
| 18 |  | Котельная | - | Площадь застройки | 52 |
| 19 |  | Хозяйственный корпус (нежилое здание) | - | Площадь застройки | 21 |

- Таблица 3.

- Сводная таблица с параметрами застройки территории зон существующего и планируемого размещения объектов капитального строительства

| Наименование зоны планируемого размещения ОКС |  | Плотность и параметры застройки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Процент застройки, % |  | Коэффициент плотности застройки (интенсивность застройки земельного участка), кв.м/га |  | Предельная высота и этажность ОКС |  |
|  |  | максимальный процент застройки земельного участка | минимальный процент озеленения земельного участка | максимальный жилищный фонд | максимальная интенсивность застройки земельного участка | максимальная (предельная) этажность | предельная высота объектов капитального строительства, м |
| 1 | П-1, ст 46 п 1 пп 21 железнодорожный транспорт (7.1) | 60 | 10 | - | - | 3 | - |
| 2 | П-1, ст 46 п 1 пп 14 строительная промышленность(6.6) | 60 | 10 | - | - | 3 | - |
|  | П-1, ст 46 п 1 пп 6 производственная деятельность (6.0) | 60 | 10 | - | - | 3 | - |
|  | П-1, ст 46 п 1 пп 18 складские площадки (6.9.1) | - | 10 | - | - | - | - |
|  | П-1, ст 46 п 11 пп 17 склад (6.9) | - | 10 | - | - | - | - |
|  | Т-4, Т-1, П-1 земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |  |  |  |  |  |

- Таблица 3.1.

- Характеристика объектов капитального строительства жилого, производственного1, общественно-делового2 и иного назначения

| № ОКС | № участков на плане | Наименование ОКС | Площадь участка | Площадь и этажность ОКС |  |  |  |  | Использование подземного пространства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Общая площадь | Надземная, (площадь застройки) | Этажность | Фактическая высота ОКС |  |  |
|  |  |  | га | кв.м | кв.м | этаж | этаж |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Существующие объекты капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 9 | Приморский край, г.Находка, начинается в 435 м к юго-западу от административного здания по ул. Лазовая, 55, заканчивается в 260 м к юго-западу от административного здания по ул. Лазовая, 55 сооружение - верхнее строение пути к промбазе МПС-418 ст.Находка | 375,99 | - | - | - | - | - |  |
| 2 | 12 | Приморский край, г. Находка, ул. Лазовая, д. 55 железнодорожный подъездной путь в составе: подъезной путь №1 протяженностью 576 м от стрелки №254 до упора; подъезной путь №2 протяженностью 132 м от стрелки №264 до упора Иное сооружение (Железнодорожный подъездной путь) | 29526.65 | - | - | - | - | - |  |
| 3 | 12 | Приморский край, Находкинский городской округ, г. Находка, ул. Лазовая, 55. Административное здание(нежилое здание) | 29526.65 | - | 313 | - | - | - |  |
| 4 | 12 | Хозяйственный корпус (нежилое здание) | 29526.65 | - | 70 | - | - | - |  |
| 5 | 12 | Хозяйственный корпус (нежилое здание) | 29526.65 | - | 67 | - | - | - |  |
| 6 | 12 | Хозяйственный корпус (нежилое здание) | 29526.65 | - | 28 | - | - | - |  |
| 7 | 12 | Хозяйственный корпус (нежилое здание) | 29526.65 | - | 253 | - | - | + |  |
| 8 | 12 | Хозяйственный корпус (нежилое здание) | 29526.65 | - | 125 | - | - | - |  |
| 9 | 12 | Котельная | 29526.65 | - | 124 | - | - | - |  |
| 10 | 12 | Хозяйственный корпус (нежилое здание) | 29526.65 | - | 26 | - | - | - |  |
| 11 | 12 | Бетонная емкость под битум | 29526.65 | - | 370 | - | - | - |  |
| 12 | 12 | Бетонная емкость под битум | 29526.65 | - | 402 | - | - | - |  |
| 13 | 4 | Битумная яма | 6648.9 | - | 466 | - | - | - |  |
| 14 | 4 | Хозяйственный корпус (нежилое здание) | 6648.9 | - | 28 | - | - | - |  |
| 15 | 12 | Хозяйственный корпус (нежилое здание) | 29526.65 | - | 559 | - | - | - |  |
| 16 | 12 | Хозяйственный корпус (нежилое здание) | 29526.65 | - | 82 | - | - | - |  |
| 17 | 12 | Хозяйственный корпус (нежилое здание) | 29526.65 | - | 25 | - | - | - |  |
| 18 | 4 | Котельная | 6648.9 | - | 52 | - | - | - |  |
| 19 | 5 | Хозяйственный корпус (нежилое здание) | 6951.58 | - | 21 | - | - | - |  |
| Планируемые объекты капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 1 | Производство строительных маткриалов | 39592.33 | - | 1600 | 1 | - | - |  |

3 Виды разрешенного использования ОКС указаны в соответствии с ПЗЗ НГО.

* Значения площадей в таблице могут быть округлены. При выполнении работ по межеванию территории допускается незначительное уточнение значений площадей, относительно указанных в данной таблице.

** Иные показатели и характеристики объекта – в соответствии с плотностью и параметрами застройки зоны планируемого размещения ОКС.

- Таблица 4.

- Элементы планировочной структуры в границах подготовки документации

| № п/п | Наименование элемента планировочной структуры | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
|  | Территория в границах подготовки Документации | 30.2960 |
| 1 | Район (производственный) | 25.6972 |
| 2 | Территория общего пользования (за исключением улично-дорожной сети) | 1.4261 |
| 3 | Улично-дорожная сеть | 3.1727 |

- Таблица 5.

- Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры

| Наименование объекта транспортной инфраструктуры | Единицы измерения | Протяженность |
| --- | --- | --- |
| Общая протяженность улично-дорожной сети - улицы и проезды общегородского значения | км | 0.35 |  |
| Общая протяженность улично-дорожной сети - улицы и проезды районного значения | км | 1.55 |  |

- Таблица 6

- Основные технико-экономические показатели (ТЭП) проекта планировки

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Значение | В % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории - всего, в том числе территории | га | 30.2960 | 100.0000 |
| 1.2 | Из общей площади проектируемого района территории общего пользования - всего, из них: | га | 4.5988 | 15.1795 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | га | 3.1727 | 10.4723 |
|  | - озеленение или сохраняемый ландшафт | га | 1.4261 | 4.7072 |
| 1.3 | Коэффициент застройки | % | - |  |
| 1.4 | Коэффициент плотности застройки | % | 0.0000 |  |
|  | Нежилого назначения | га | 25.6972 | 84.8205 |
|  | Производственного назначения | га | 22.5767 | 74.5202 |
|  | Производственного и коммунально-складского назначения | га | 1.5836 | 5.2270 |
|  | Железнодорожного транспорта | га | 1.5370 | 5.0733 |

- Таблица 7.

- Основные технико-экономические показатели (ТЭП) проекта межевания

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Значение | В % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория – всего, в том числе: | га | 30.2960 | 100.0000 |
| 1.1 | территории застройки, в том числе территории: | га | 25.6972 | 84.8205 |
|  | Производственного назначения | га | 22.5767 | 74.5202 |
|  | Производственного и коммунально-складского назначения | га | 1.5836 | 5.2270 |
|  | Железнодорожного транспорта | га | 1.5370 | 5.0733 |
| 2 | Территории, не подлежащие межеванию, в том числе: | га | 4.5988 | 15.1795 |
| 2.1 | - улицы, дороги, проезды, площади | га | 3.1727 | 10.4723 |
| 2.2 | - озеленение или сохраняемый ландшафт | га | 1.4261 | 4.7072 |

- Таблица 8.

- Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования.

- Вид разрешенного использования образуемых земельных участков

| Усл. Ном. з/у | Адрес (местоположение), назначение земельного участка | Площадь м2 | Вид разрешенного использов., ПЗЗ НГО | Способ образования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Приморский край, Находкинский городской округ, г. Находка, ул. Лазовая, 55. Склад (6.9) | 9121.17 | П-1, ст 46 п 11 пп 17 склад (6.9) | Образуемый з/у путём перераспределения з/у с кадастровым номером 25:31:010407:3927 и земель, государственная собственность на которые не разграничена |
| 10 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Находка, ул. Лазовая, дом 55. для организации площадки для складирования баллонов природного газа | 3550.67 | П-1, ст 46 п 1 пп 18 складские площадки (6.9.1) | Образуемый з/у путём перераспределения з/у с кадастровым номером 25:31:010407:1008 и земель. государственная собственность на которые не разграничена |
| 11 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Находка, ул. Лазовая, дом 55. для организации площадки для складирования баллонов природного газа | 5333.46 | П-1, ст 46 п 1 пп 18 складские площадки (6.9.1); | Образуемый з/у путём перераспределения з/у с кадастровым номером 25:31:010407:1009 и земель. государственная собственность на которые не разграничена |
| 12 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Находка, ул. Лазовая, дом 55. Предприятия по производству асфальтобетона | 29526.66 | П-1, ст 46 п 1 пп 6 производственная деятельность (6.0) | Образуемый з/у путём перераспределения з/у с кадастровым номером 25:31:010407:860 и земель. государственная собственность на которые не разграничена |
| 14 | Местоположение установлено примерно в 140 метрах на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Приморсазкий край, Находкинский городской округ, город Находка, улица Лазовая, земельный участок 55. строительство цеха по распиловке и строганию древесины | 11257 | П-1, ст 46 п 1 пп 14 строительная промышленность (6.6) | Образование з/у из земель, государственная собственность на которые не разграничена |

- Таблица 9.

- Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагается резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, возможные способы их образования. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков

| Усл ном з/у | Адрес (местоположение), назначение земельного участка | Площадь, м2 | Вид разрешенного использования ПЗЗ НГО |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Территория общего пользования - улично-дорожная сеть | 6000.75 | Т-4, земельные участки (территории) общего пользования (12.0) |
| 15а | Территория общего пользования - улично-дорожная сеть | 14412.61 | П-1, земельные участки (территории) общего пользования (12.0) |
| 15б | Территория общего пользования - улично-дорожная сеть | 3250.05 | Т-1, земельные участки (территории) общего пользования (12.0) |
| 15в | Территория общего пользования - улично-дорожная сеть | 525.77 | П-1, земельные участки (территории) общего пользования (12.0) |
| 15г | Территория общего пользования - улично-дорожная сеть | 277.3 | Т-1, земельные участки (территории) общего пользования (12.0) |
| 15д | Территория общего пользования - улично-дорожная сеть | 301.29 | П-1, земельные участки (территории) общего пользования (12.0) |
| 15е | Территория общего пользования - улично-дорожная сеть | 323.36 | Т-1, земельные участки (территории) общего пользования (12.0) |
| 15ж | Территория общего пользования - улично-дорожная сеть | 1857.11 | П-1, земельные участки (территории) общего пользования (12.0) |
| 15и | Территория общего пользования - улично-дорожная сеть | 2317.14 | П-2 земельные участки (территории) общего пользования (12.0) |
| 15к | Территория общего пользования - улично-дорожная сеть | 17.14 | Т-4, земельные участки (территории) общего пользования (12.0) |
| 16 | З/у общего пользования (озеленение) | 10584.6 | П-1 земельные участки (территории) общего пользования (12.0) |
| 16а | З/у общего пользования (озеленение) | 116.5 | Т-4 земельные участки (территории) общего пользования (12.0) |
| 16б | З/у общего пользования (озеленение) | 421.71 | П-1 земельные участки (территории) общего пользования (12.0) |
| 16в | З/у общего пользования (озеленение) | 299.68 | П-1 земельные участки (территории) общего пользования (12.0) |
| 16г | З/у общего пользования (озеленение) | 334.42 | П-1 земельные участки (территории) общего пользования (12.0) |
| 16д | З/у общего пользования (озеленение) | 536.69 | Т-1 земельные участки (территории) общего пользования (12.0) |
| 16е | З/у общего пользования (озеленение) | 351.4 | П-1 земельные участки (территории) общего пользования (12.0) |
| 16ж | З/у общего пользования (озеленение) | 551.9 | П-1 земельные участки (территории) общего пользования (12.0) |
| 16и | З/у общего пользования (озеленение) | 493.51 | П-1 земельные участки (территории) общего пользования (12.0) |

- Таблица 10.

- Ведомость координат характерных точек устанавливаемых красных линий территории общего пользования

| Номер точки | Координаты |  | Дир.углы | Меры линий, м | На точку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Y |  |  |  |
| 1 | 330303.92 | 2239791.31 | 0.89 | 224° 12' 5" | 2 |
| 2 | 330303.28 | 2239790.69 | 21.75 | 227° 0' 44" | 3 |
| 3 | 330288.45 | 2239774.78 | 123.99 | 227° 11' 47" | 4 |
| 4 | 330204.2 | 2239683.81 | 129.5 | 227° 10' 7" | 5 |
| 5 | 330116.16 | 2239588.84 | 1.91 | 214° 46' 16" | 6 |
| 6 | 330114.59 | 2239587.75 | 52.08 | 149° 47' 48" | 7 |
| 7 | 330069.58 | 2239613.95 | 293.89 | 37° 7' 14" | 8 |
| 8 | 330288.45 | 2239774.78 | 29.58 | 135° 38' 38" | 9 |
| 9 | 330267.3 | 2239795.46 | 21.38 | 47° 0' 32" | 10 |
| 10 | 330281.88 | 2239811.1 | 264.59 | 136° 21' 46" | 11 |
| 11 | 330090.39 | 2239993.69 | 2.66 | 133° 46' 52" | 12 |
| 12 | 330088.55 | 2239995.61 | 77.95 | 131° 6' 16" | 13 |
| 13 | 330037.3 | 2240054.35 | 13.57 | 131° 5' 12" | 14 |
| 14 | 330028.38 | 2240064.58 | 32.16 | 137° 38' 2" | 15 |
| 15 | 330004.62 | 2240086.25 | 4.54 | 4° 55' 53" | 16 |
| 16 | 330009.14 | 2240086.64 | 133.3 | 131° 6' 2" | 17 |
| 17 | 329921.51 | 2240187.09 | 247.61 | 134° 25' 9" | 18 |
| 18 | 329748.21 | 2240363.94 | 31.23 | 233° 49' 52" | 19 |
| 19 | 329729.78 | 2240338.73 | 16.33 | 148° 49' 54" | 20 |
| 20 | 329715.81 | 2240347.18 | 809.67 | 315° 0' 43" | 21 |
| 21 | 329858.12 | 2239684.41 | 15.21 | 82° 26' 43" | 22 |
| 22 | 329860.12 | 2239699.49 | 46.68 | 0° 41' 14" | 23 |
| 23 | 329906.8 | 2239700.05 | 30.64 | 40° 9' 18" | 24 |
| 24 | 329930.22 | 2239719.81 | 29.11 | 270° 3' 33" | 25 |
| 25 | 329930.25 | 2239690.7 | 3.1 | 336° 24' 46" | 26 |
| 26 | 329933.09 | 2239689.46 | 75.14 | 183° 51' 13" | 27 |
| 27 | 329827.24 | 2239683.91 | 15.06 | 87° 45' 23" | 28 |
| 28 | 329827.83 | 2239698.97 | 7.95 | 80° 53' 21" | 29 |
| 29 | 329829.08 | 2239706.81 | 29.04 | 74° 46' 4" | 30 |
| 30 | 329836.71 | 2239734.83 | 14.98 | 74° 1' 10" | 31 |
| 31 | 329840.84 | 2239749.23 | 23.01 | 76° 20' 30" | 32 |
| 32 | 329846.27 | 2239771.59 | 7.26 | 272° 12' 17" | 33 |
| 33 | 329846.55 | 2239764.34 | 26.69 | 271° 1' 29" | 34 |
| 34 | 329847.03 | 2239737.65 | 38.48 | 267° 5' 13" | 35 |
| 35 | 329845.07 | 2239699.22 | 15.07 | 265° 42' 10" | 36 |
| 36 | 329843.94 | 2239684.2 | 16.71 | 180° 57' 46" | 37 |
| 37 | 329747.03 | 2239664.6 | 15 | 109° 58' 26" | 38 |
| 38 | 329741.91 | 2239678.7 | 9.22 | 109° 57' 24" | 39 |
| 39 | 329738.76 | 2239687.36 | 50.81 | 19° 32' 0" | 40 |
| 40 | 329786.65 | 2239704.35 | 127.52 | 109° 12' 23" | 41 |
| 41 | 329744.7 | 2239824.77 | 3.78 | 19° 38' 0" | 42 |
| 42 | 329748.26 | 2239826.04 | 136.95 | 289° 3' 54" | 43 |
| 43 | 329793 | 2239696.6 | 14.72 | 289° 11' 16" | 44 |
| 44 | 329797.83 | 2239682.69 | 2.19 | 19° 36' 24" | 45 |
| 45 | 329799.9 | 2239683.43 | 14.71 | 107° 52' 23" | 46 |
| 46 | 329795.38 | 2239697.43 | 136.97 | 109° 6' 23" | 47 |
| 47 | 329750.55 | 2239826.86 | 4.06 | 19° 43' 47" | 48 |
| 48 | 329754.37 | 2239828.23 | 127.55 | 289° 4' 58" | 49 |
| 49 | 329796.07 | 2239707.69 | 15.56 | 19° 31' 3" | 50 |
| 50 | 329810.74 | 2239712.89 | 11.04 | 304° 28' 54" | 51 |
| 51 | 329816.99 | 2239703.79 | 7.84 | 263° 0' 24" | 52 |
| 52 | 329816.04 | 2239696.01 | 7.18 | 267° 46' 25" | 53 |
| 53 | 329815.76 | 2239688.83 | 5.11 | 270° 57' 46" | 54 |
| 54 | 329815.84 | 2239683.72 | 71.42 | 195° 32' 1" | 55 |
| 55 | 329742.32 | 2239662.92 | 15.03 | 109° 58' 36" | 56 |
| 56 | 329737.19 | 2239677.05 | 129.54 | 109° 58' 36" | 57 |
| 57 | 329692.93 | 2239798.79 | 5.31 | 104° 37' 16" | 58 |
| 58 | 329691.59 | 2239803.93 | 129.07 | 104° 37' 31" | 59 |
| 59 | 329659 | 2239928.82 | 23.61 | 9° 28' 56" | 60 |
| 60 | 329682.29 | 2239932.71 | 98.99 | 289° 7' 8" | 61 |
| 61 | 329714.71 | 2239839.18 | 2.63 | 192° 4' 46" | 62 |
| 62 | 329712.14 | 2239838.63 | 26.64 | 289° 13' 27" | 63 |
| 63 | 329720.91 | 2239813.48 | 0.34 | 289° 13' 1" | 64 |
| 64 | 329721.02 | 2239813.16 | 26.37 | 26° 7' 45" | 65 |
| 65 | 329744.7 | 2239824.77 | 24.6 | 109° 37' 15" | 66 |
| 66 | 329736.44 | 2239847.94 | 12.79 | 201° 18' 39" | 67 |
| 67 | 329724.52 | 2239843.29 | 22.41 | 106° 37' 24" | 68 |
| 68 | 329718.11 | 2239864.76 | 21.9 | 104° 32' 38" | 69 |
| 69 | 329712.61 | 2239885.96 | 0.94 | 98° 59' 43" | 70 |
| 70 | 329712.46 | 2239886.89 | 9.55 | 98° 59' 43" | 71 |
| 71 | 329710.97 | 2239896.32 | 52.49 | 93° 25' 6" | 72 |
| 72 | 329707.84 | 2239948.72 | 0.62 | 5° 31' 36" | 73 |
| 73 | 329708.46 | 2239948.78 | 13.41 | 4° 44' 57" | 74 |
| 74 | 329721.82 | 2239949.89 | 2.52 | 4° 47' 2" | 75 |
| 75 | 329724.33 | 2239950.1 | 20.6 | 40° 56' 43" | 76 |
| 76 | 329739.89 | 2239963.6 | 4.84 | 24° 55' 26" | 77 |
| 77 | 329744.28 | 2239965.64 | 4.16 | 19° 16' 7" | 78 |
| 78 | 329748.2 | 2239967.01 | 5 | 19° 31' 22" | 79 |
| 79 | 329752.91 | 2239968.68 | 10.04 | 122° 20' 39" | 80 |
| 80 | 329747.54 | 2239977.16 | 13.27 | 110° 33' 58" | 81 |
| 81 | 329742.88 | 2239989.58 | 23.57 | 108° 19' 38" | 82 |
| 82 | 329735.47 | 2240011.95 | 18.3 | 108° 30' 51" | 83 |
| 83 | 329729.66 | 2240029.3 | 7.74 | 108° 27' 30" | 84 |
| 84 | 329727.21 | 2240036.64 | 6.14 | 108° 42' 1" | 85 |
| 85 | 329725.24 | 2240042.46 | 7.82 | 108° 34' 26" | 86 |
| 86 | 329722.75 | 2240049.87 | 5.88 | 108° 33' 30" | 87 |
| 87 | 329720.88 | 2240055.44 | 9.9 | 107° 59' 45" | 88 |
| 88 | 329717.82 | 2240064.86 | 3.67 | 108° 26' 6" | 89 |
| 89 | 329716.66 | 2240068.34 | 20.04 | 30° 58' 7" | 90 |
| 90 | 329733.84 | 2240078.65 | 19.14 | 30° 58' 26" | 91 |
| 91 | 329750.25 | 2240088.5 | 2.2 | 29° 26' 46" | 92 |
| 92 | 329752.17 | 2240089.58 | 23.24 | 29° 26' 46" | 93 |
| 93 | 329772.41 | 2240101.01 | 6.6 | 30° 22' 17" | 94 |
| 94 | 329778.1 | 2240104.35 | 13.14 | 30° 22' 17" | 95 |
| 95 | 329789.44 | 2240110.99 | 4.13 | 91° 39' 51" | 96 |
| 96 | 329789.32 | 2240115.12 | 5.28 | 27° 52' 32" | 97 |
| 97 | 329793.99 | 2240117.59 | 8.4 | 27° 52' 32" | 98 |
| 98 | 329801.42 | 2240121.52 | 1.83 | 78° 19' 16" | 99 |
| 99 | 329801.79 | 2240123.31 | 22.84 | 32° 19' 9" | 100 |
| 100 | 329821.09 | 2240135.52 | 12.4 | 27° 24' 44" | 101 |
| 101 | 329832.1 | 2240141.23 | 6.57 | 22° 21' 6" | 102 |
| 102 | 329838.18 | 2240143.73 | 15.73 | 21° 14' 48" | 103 |
| 103 | 329852.84 | 2240149.43 | 1.17 | 16° 52' 42" | 104 |
| 104 | 329853.96 | 2240149.77 | 4.65 | 16° 52' 42" | 105 |
| 105 | 329858.41 | 2240151.12 | 21.45 | 16° 48' 15" | 106 |
| 106 | 329878.94 | 2240157.32 | 3.01 | 5° 47' 13" | 107 |
| 107 | 329881.94 | 2240157.62 | 514.03 | 254° 14' 23" | 108 |
| 108 | 329688.42 | 2240090.55 | 85.32 | 130° 59' 54" | 109 |
| 109 | 329632.45 | 2240154.94 | 1.02 | 243° 41' 14" | 110 |
| 110 | 329632 | 2240154.03 | 27.19 | 242° 9' 11" | 111 |
| 111 | 329619.3 | 2240129.99 | 14.85 | 228° 8' 20" | 112 |
| 112 | 329609.39 | 2240118.93 | 163.94 | 284° 37' 37" | 113 |
| 113 | 329650.79 | 2239960.3 | 135.58 | 73° 53' 8" | 114 |
| 114 | 329700.96 | 2240098.5 | 93.4 | 130° 49' 8" | 115 |
| 115 | 329639.91 | 2240169.18 | 9.85 | 61° 38' 25" | 116 |
| 116 | 329644.59 | 2240177.85 | 63.01 | 61° 50' 12" | 117 |
| 117 | 329674.33 | 2240233.4 | 137.5 | 281° 10' 1" | 118 |

- Таблица 11

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

| Номер точки | Координаты |  | Меры линий, м | Дир.углы | На точку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 321314 | 2226773.2 | 0.01 | 0° 0' 0" | 2 |
| 2 | 321315 | 2226773.2 | 17.21 | 99° 52' 2" | 3 |
| 3 | 321312 | 2226790.1 | 13.5 | 4° 35' 15" | 4 |
| 4 | 321325 | 2226791.2 | 21.11 | 6° 20' 14" | 5 |
| 5 | 321346 | 2226793.6 | 34.77 | 6° 22' 23" | 6 |
| 6 | 321381 | 2226797.4 | 22.65 | 6° 17' 14" | 7 |
| 7 | 321403 | 2226799.9 | 9.26 | 3° 57' 44" | 8 |
| 8 | 321412 | 2226800.5 | 16.59 | 3° 56' 25" | 9 |
| 9 | 321429 | 2226801.7 | 17.57 | 0° 48' 55" | 10 |
| 10 | 321446 | 2226801.9 | 3.12 | 274° 13' 47" | 11 |
| 11 | 321447 | 2226798.8 | 9.12 | 359° 7' 14" | 12 |
| 12 | 321456 | 2226798.7 | 8.24 | 359° 9' 56" | 13 |
| 13 | 321464 | 2226798.6 | 17.33 | 13° 24' 39" | 14 |
| 14 | 321481 | 2226802.6 | 5.66 | 12° 1' 26" | 15 |
| 15 | 321486 | 2226803.8 | 5.66 | 21° 59' 22" | 16 |
| 16 | 321492 | 2226805.9 | 5.67 | 31° 57' 6" | 17 |
| 17 | 321496 | 2226808.9 | 3.57 | 39° 39' 42" | 18 |
| 18 | 321499 | 2226811.2 | 3.65 | 84° 38' 57" | 19 |
| 19 | 321500 | 2226814.8 | 30.75 | 135° 30' 50" | 20 |
| 20 | 321478 | 2226836.3 | 21.42 | 135° 32' 55" | 21 |
| 21 | 321462 | 2226851.3 | 19.09 | 114° 48' 24" | 22 |
| 22 | 321454 | 2226868.7 | 27.09 | 182° 53' 54" | 23 |
| 23 | 321427 | 2226867.3 | 32.04 | 182° 52' 49" | 24 |
| 24 | 321395 | 2226865.7 | 32.05 | 182° 54' 54" | 25 |
| 25 | 321363 | 2226864.1 | 32.04 | 182° 52' 49" | 26 |
| 26 | 321331 | 2226862.4 | 32 | 183° 40' 25" | 27 |
| 27 | 321299 | 2226860.4 | 16.86 | 99° 52' 13" | 28 |
| 28 | 321296 | 2226877 | 33.92 | 99° 52' 44" | 29 |
| 29 | 321291 | 2226910.4 | 9.35 | 99° 54' 57" | 30 |
| 30 | 321289 | 2226919.6 | 142.13 | 265° 30' 16" | 31 |
| 31 | 321278 | 2226777.9 | 36.94 | 352° 35' 46" | 1 |

- Таблица 12

Перечень устанавливаемых публичных сервитутов в границах документации с указанием цели их установления

| Номер по плану | Усл. номер по проекту | Местоположение | Назначение сервитута | Площадь, м2 | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С1 | Устанавливается на з/у с условным номером 12 | Для проезда по УДС | 219,58 | Постоянный |
| 2 | С2 | Устанавливается на з/у с условным номером 6 | Для проезда по УДС | 79,90 | Постоянный |
| 3 | С3 | Устанавливается на з/у с условным номером 9 | Для проезда по УДС | 34,91 | Постоянный |
| 4 | С4 | Устанавливается на з/у с условным номером 8 | Для проезда по УДС | 75,08 | Постоянный |

Чертеж планировки территории.

Чертеж красных линий. Чертеж элементов планировочной структуры.

Чертеж межевания территории.